- TD 1: Système de numération et codage

  - Convertir en octal puis en binaire :

a. 757.2510 	b. 123.1710 	c. 356.8910 	d. 1063.510

  - Convertir en octal puis au décimal

a.	10111011.12 			b. 	1101101.0112

c.	10000011.112			d. 	11101111.1012

  - Effectuer la multiplication en binaire

a.	1111 and 1011			b.	1001001 and 111010

c.	110100 and 11011

  - a.	Convertir en base cinq : 165.27

- Convertir en hexadécimal : 701.1210

- Convertir au décimal : ABC.D16

- Convertir en base 3 : 375.548

  - Construire la table du code pondéré 5-3-2-1 et écrire 9371 utilisant ce code.

  - Effectuer la soustraction en binaire

a.	11011011 – 1101101		b.	10001100 – 1100101

c.	11101010 – 110111101

  - Effectuer la division en binaire

- 1011110  1001		b.	110000001  1110

- 1110010  1001

  - Est il possible de construire un code pondéré 5-4-1-1; un code 5-3-2-1

Justifier votre réponse.

  - Construire le code 6-2-2-1 pour les chiffres décimaux ; que représente 1001 0110 dans ce code.

  - Donner une méthode permettant la conversion d’un nombre de la base 3 en base 9 directement. Utiliser cette méthode pour convertir en base 9 le nombre : 210120221001.1213. La généraliser de cette méthode est elle possible.

  - Convertir en hexadécimal puis donner le code ASCII du nombre hexadécimal trouvé ; application au nombre : 234.7110

  - On donne le code de DIAMOND N=3Z+2 (Z entier naturel)

Construire ce code décimal binaire

Donner la longueur minimale de ce code.

Est-ce que ce code est détecteur d’erreur, correcteur d’erreur ?

Refaire le même travail pour le code de DIAMOND  N=27Z+6

  - Donner la distance minimale du code pondéré 2 parmi 7 (biquinaire).

La pondération de ce code est : (5043210)

  - On reçoit le message suivant  (1010010) écrit dans le code de Hamming à longueur égale à 7. En utilisant les groupes de contrôle de parité, corriger ce message s’il y a erreur.

  - Construire les groupes de contrôle de parité du code de hamming pour une information à émettre de 11 bits (m=11). Déterminer la valeur de k en utilisant la relation 2k  m+k+1.

Déterminer les possibilités de détection et de correction en utilisant la relation (M-1=C+D) avec DC.