- Chapitre 4 : Calcul de sections en béton armé

- Soumises à la flexion simple

4.1 inroduction

Un élément est soumis à la flexion simple si dans toute section de cet élément, les sollicitations se réduisent à un moment fléchissant Mf et un effort tranchant T (l’effort normal N = 0).

4.2 Calcul des armatures longitudinales à l’E.L.U

4.2.2  1- Section rectangulaire sans aciers comprimés

+

x

y

Diagramme des contraintes

Diagramme des déformations

h

d

Ast

b

Section en béton armé

Mu

Forces

Nbc = Nbu

Nbu

Nbu

Nbu

Nbu

Nst

bc = fbu

st

yu

εbc

εst

0.4yu

Zu = d - 0.4yu

0.8yu

Béton comprimée

Acier tendu

fbu

Fig. 4.1 : Diagrammes contrainte-déformation parabole-rectangle

et rectangulaire simplifié dans la section de béton comprimé

Equations d´équilibre :

Nst = Nbc

- Fx = 0  Nst – Nbc = 0                                                                                                 (4.1)

- Nbc = Nbu = 0.8 yu . b . fbu                                                                                                     (4.2)

- Nst = Ast . st                                                                                                                         (4.3)

0.8 yu . b . fbu  = Ast . st

En remplaçant  (4.6) et (4.7) dans (4.5), on trouve :

(4.4)

- MA = 0  (la somme des moments est calculé par rapport au C.d.G. des aciers tendus)

Mu – Nbu . Zu= 0                                                                                                                 (4.5)

- Zu = d - 0.4yu (bras de levier)                                                                                             (4.6)

- Avec (4.6), (4.9) et (4.10) on obtient : Mu – (0.8 yu . b . fbu)  . (d - 0.4 yu ) = 0

Mu = (0.8 yu . b . fbu) . (d - 0.4 yu )                                                                                       (4.7)

- Avec (4.5) ,( 4.7)  et (4.9), on obtient :

Mu = Ast . st  . Zu                                                                                                               (4.8)

Ast = Mu / (st  . Zu)

(4.9)

αu = yu/d

Rappelons qu’au paragraphe 4.2.1 on a posé :                        ,

donc :  Zu = (1 – 0.4 αu) . d                                                                                                     (4.10)

u = 1 – 0.4 αu (bras de levier réduit)

u = Zu / d

- En posant :                        soit                                                                                             (4.11)

Ast = Mu / (st  . u . d)

L’équation  (4.13) devient :

(4.12)

Mu = 0.8 αu . (1 - 0.4 αu ) . b. d2. fbu

L’équation  (4.11) devient :                                                                                                     (4.13)

bu = Mu / (b. d2. fbu)

- En posant :                                            (bu : Moment ultime réduit)

bu = 0.8 αu . (1 - 0.4 αu)

On a :                                                                                                                                     (4.14)

αu  = 1.25. (1 -  1 – 2 . bu )

et                                                                                                                                         (4.15)

4.2.2.2 Section avec aciers comprimés

Lorsque, dans une section rectangulaire dont les dimensions sont imposées, on trouve que bu > l   , le moment  Mu  peut être équilibré en renforçant la partie comprimée de la section  au moyen d’armatures  Asc.

Principe de calcul des sections d’armatures ( Fig. 4.2)

Mu

0.4yu

Zu = d - 0.4yu

Ast

Asc

≡

Nbc

d - d  ̀

Mu                =                  Mr          +         M

Nst 2

Nsc

Moment appliquée à la section

Moment résistant du béton

Moment équilibrée par les armatures comprimées

Nst 1

Fig. 4.3 : Principe de calcul à l’ELU d’une section rectangulaire avec aciers comprimés

- Mr (Le moment résistant du béton) : est le moment ultime que peut équilibrer la section sans lui ajouter les aciers comprimes.

- M (Le moment résiduel) : est la différence entre le moment ultime sollicitant la section et le moment résistant du béton.

- Nst  =  Nst 1  +  Nst 2                                                                                                                   (4.16)

- Calcul du moment résistant du béton Mr :

bu = Mr / (b. d2. fbu)                                                                                                            (4.21)

avec l :   le moment ultime réduit limite

Mr = bu . b. d2. fbu                                                                                                          (4.17)

- Calcul du moment résiduel M :

M  =  Mu   -  Mr                                                                                                              (4.18)

- Calcul des armatures tendues de la section fictive 1 (Ast 1):

Ast 1 = Mr / (st  . u . d) (voir paragraphe 4.2.2.1),

On a : st = l    st  = fsu (voir Fig. 2.3  et Fig. 4.3)

Donc :  Ast 1 = Mr / (fsu . u . d)                                                                                              (4.19)

- Calcul des armatures tendues de la section fictive 2 (Ast 2):

M  =  Nst 2 . (d - d ̀)                                                                                                                     (4.20)

Nst 2 = fsu . Ast 2                                                                                                                            (4.21)

En remplaçant (4.26) dans (4.25), on a:

M  =  fsu . Ast 2 . (d - d  ̀)  Ast 2 = M / (fsu . (d - d ̀))                                                             (4.22)

- Calcul des armatures comprimées de la section fictive 2 (Asc):

Nsc =  Nst 2 …………(4.28)

M  =  Nsc . (d - d  ̀) …………(4.29)

Nsc =  sc .  Asc  …………(4.30)

En remplaçant (4.30) dans (4.29), on a :

M  =  sc .  Asc  . (d - d  ̀)   Asc = M / (sc . (d - d  ̀))                                                            (4.23)

- Détermination de la contrainte de  l’acier comprimé (sc ) :

(4.24)

- Finalement, on remplace  la valeur de sc dans la relation (4.23) pour déterminer Asc.

Ast =  Ast 1  +  Ast 2

- La section totale des armatures tendues Ast :