TD N° 2:

Exercice 1 :

Soit la poutre sollicitée par une surcharge d’exploitation de 1 t/ml et une surcharge uniforme provoquée par un vent ascendant de 0.18 t/ml (figure 01), sachant que la poutre fait partie d’un bâtiment à usage d’habitation

- trouver la combinaison la plus défavorable sollicité cette poutre sachant que :

W = - 0.18 t/ml, Q = 1 t/ml, G = 0.20 t/ml

Exercice 2 :

La console suivante est soumise aux charges (figure 02):

G= 2 t/ml ; Q = 1 t/ml ; W = -1.20t/ml (soulèvement)

- déterminer les sollicitations nécessaires pour le ferraillage de cette console (MT)

Exercice 3 :

La console suivante est soumise aux charges (figure 03):

G1=0.6 t/ml ; Q1=0.4t/ml (charge répartie)

G2=0.5t ; Q2=0.3t (charge concentrée)

Déterminer les sollicitations ?

Exercice 4 :

Déterminer les contraintes de calcul en situation normale en fonction des déformations à l’E.L.U de résistance pour les différents type d’acier (FeE 22 , FeE24, FeE40, FeE50) pour les déformations

ɛs = (0 , 0.5, 1, 2, 3, 10) ‰

Es = 2.105 MPa

Exercice 5:

Déterminer les contraintes de calcul en situation normale en fonction des déformations à l’ELU de résistance pour les différents types de béton ayant les contraintes caractéristiques suivants :

fc28 = (16 , 20, 25, 30) MPa

ɛbc = (0 , 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 3.5) ‰

Exercice 6 :

Une poutre en béton armé de section droite (20×40) cm (figure 04) est sollicitée en flexion simple, sachant que l’état de déformation passe par le pivot B et que la hauteur de l’axe neutre est

X= 15 cm, déterminer la déformation et la contrainte dans les aciers FeE40, sachant que :

c = 4 cm

d = 36 cm

Exercice 7 :

La poutre en béton armé de la figure, de section (30×40) cm (figure 05) est sollicitée en flexion simple.

La déformation sur la fibre la plus comprimée est de ɛbc = 3‰ et la hauteur de l’axe neutre et de x= 14 cm. Sachant que f c28 = 30 MPa et fe = 500 MPa.

1- déterminer la déformation (ɛst = ?) dans la barre d’acier ainsi que la contrainte (ϭst = ?).

2- déterminer la contrainte au niveau du béton (ϭbc = ?).

3- préciser la position de la fibre du béton comprimé à 2‰.

Solution de la Série 02 :

Exercice 01 :

Ψ0(Q,W,S) = 0.77

1.35 Gmax = 1.35 (0.2) = 0.27 t/ml

1.35Gmax +1.5 Q = 1.35 (0.2)+ 1.5 (1) = 1.77 t/ml

1.35Gmax + 1.5 (-W) = 1.35 (0.2) + 1.5 (-0.18) = 0 t/ml

Exercice 02 :

* flexion vers le bas :

q = 1.35 Gmax + 1.5 Q = 1.35 (2)+ 1.5 (1)= 4.20t/ml

Dans tous les cas nous avons une flexion :

∑M/A=0

M(x) = −qx22=−4.20×x22=x=1.6m→M(x)=−5.37t.mx=0→M(0)=0

Fx=0⇒HA=0Fy=0

T(x) - q.x=0 → T(x) = q.x = 4.20 .x =x=1.6m→T(x)=6.72tx=0→T(x)=0

Exercice 03 :

*charge répartie :

q=1.35 G1+1.5Q1=1.41t/ml

*charge concentrée :

Q=1.35 G2+1.5Q2 = 1.125t

MA=0

M(x)= −qx22−1.125x=−1.4x22−1.125x→x=1.5⇒M=−3.27t.mx=0⇒M=0

Fx=0⇒HA=0Fy=0

T(x) =1.4(x)+1.125→x=1.5⇒T=3.24tx=0⇒T=1.125t

Exercice 04 :

1- contraintes de calcul:

Si ɛs < ɛes = feEs.δs⇒σs=Es.εs   loi de Hooke

Si ɛs ≥ ɛes = feEs.δs⇒σs=feδs

| FeE22 (Fe = 215 MPa) |  | FeE24 (Fe = 235MPa) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ɛs = 0.935 ‰ | Ϭs =187 MPa | ɛes = 1.021 ‰ | Ϭs =204 MPa |
| ɛs10−3 | Ϭs MPa | ɛs10−3 | Ϭs MPa |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5 | 100 | 0.5 | 100 |
| 1 | 187 | 1 | 200 |
| 2 | 187 | 2 | 204.3 |
| 3 | 187 | 3 | 204.3 |
| 10 | 187 | 10 | 204.3 |

| FeE40 (fe = 400 MPa) |  | FeE50 (fe =500 MPa) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ɛs = 1.74 ‰ | Ϭs = 384MPa | ɛs = 2.17 ‰ | Ϭs = 435MPa |
| ɛs (‰) | Ϭs (‰) | ɛs (‰) | Ϭs (‰) |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5 | 100 | 0.5 | 100 |
| 1 | 200 | 1 | 200 |
| 2 | 348 | 2 | 400 |
| 3 | 348 | 3 | 435 |
| 10 | 348 | 10 | 435 |

Exercice 05 :

On sait que :

Si ɛbc ≥ 2‰ ⇒σbc=fbu=0.85.fc28θ.δb

Si ɛbc <  2‰ ⇒σbc=fbu1−2.10−3−ε2.10−32

| εbc×10−3 |  | 0.00 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeurs de ϭbc Pour fc28 égale à | 16 MPa | 0 | 3.97 | 6.8 | 8.5 | 9.07 | 9.07 | 9.07 |
|  | 20 MPa | 0 | 4.95 | 8.5 | 10.62 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |
|  | 25 MPa | 0 | 6.2 | 10.63 | 13.28 | 14.17 | 14.17 | 14.17 |
|  | 30 MPa | 0 | 7.44 | 12.75 | 15.94 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |

Exercice 06 :

εst=?     σst=?

εbcx=εstd−x⇒εst=εbc.d−xx

pivot B → ɛbc = 3.5 ‰

ɛst = 3.5 ‰ 36−1515= 4.9 ‰

εes=feES.δs=4002.105×1.15=1.74 ‰

ɛst = 4.9 ‰  ˃ ɛes = 1.74 ‰ → σs=fe1.15=4001.15=348MPa

Exercice 07 :

ɛst ?   ϭst ?  fc28 = 30 MPa ; Acier FeE50.

εbcx=εstd−x⇒εst=εbc.d−xx

ɛst = 3 ‰ 37−1414= 4.93 ‰

Acier FeE50 :

εes=feES.δs=5002.105×1.15=2.17 ‰

ɛst = 4.93 ‰ ˃ ɛes = 2.17 ‰ → σs=feδs=5001.15=434.78MPa

2-  ϭbc ?   ɛbc = 3 ‰ .

ϭbc = fbc=0.85.fc28θ.δb=0.85×301×1.5=17MPa

3-position du béton comprimé à 2 ‰ :

εbcx= 2y⇒3x=2y⇒y=23x⇒y=23×14=9.33cm

y =9.33cm hauteur de l’axe neutre