TD N° 5:

Exercice 1 :

Pour une barre HA dans du béton de fc28 = 25 MPa.

calculer τsu ?

Exercice 2 :

Calculer la longueur de scellement droit d'une barre HA de limite élastique fe = 500 MPa dans un béton de résistance fc28 = 25 MPa.

Pour une barre HA dans un tel béton τsu  = 1,89 MPa

Exercice 3 :

Déterminer la longueur droite CD pour que la barre soit totalement ancrée au point A :

Crochet à 135°(fig 01)

Θ = 135°, r = 5.5m, Barre HA16, AB = 6cm

fe = 500 MPa; fc28 = 25 MPa; τsu = 2,84 MPa

Fig.01

La solution du TD 05 (Adhérence et ancrage)

Exercice 01 :

Pour une barre HA dans du béton de fc28 = 25 MPa,

τsu?

su = 0,6.Ψs.f28

τsu =  1,89 MPa

Exercice 02 :

Calculer la longueur de scellement droit d'une barre HA20 de limite élastique fe = 500 MPa dans un béton de résistance fc28 = 25 MPa.

Pour une barre HA dans un tel béton τsu = 1,89 MPa

d’où

Ls =φ.fe4.τsu= 1322.75 mm

Exercice 03:

Il y aura ancrage total si en A l'acier travaille en traction à fe.

L'effort à reprendre sera donc de

FA = [π. Φ2 /4].fe = π. (0,016)2 .500 /4 = 0,100 MN

L'effort en B sera plus faible du fait de l'adhérence le long de AB

FB = FA - π. Φ.LAB. τsu = 0,100 - π. 0,016. 0,06. 2,84 = 0,092 MN

L'effort en C est déterminé par l'équation de l'ancrage courbe

FC = FB.e−0.4θ - π.Φ. r.τsu [1-e−0.4θ]/0,4 = 0,092. 0,39 - π. 0,016. 5,5. 2,84. 1,53 = -1.1647MN

La longueur droite CD doit donc permettre d'ancrer cet effort

Fc = π. Φ. LCD. τsu = π. 0,016. LCD . 2,84 = -1.1647 soit LCD =|−1.1647Π.×0.016×2.84|= 8,16 m