Chapitre 02 : Traction et Compression

2.1 Traction

2.1.1 Définition

Une poutre est sollicitée à la traction simple lorsqu'elle est soumise à deux forces directement opposées, appliquées au centre de surface des sections extrêmes et qui tendent à l'allonger

Les éléments de réduction en G du torseur des efforts de cohésion s'expriment par :

CohésionAvec : N ˃0

2.1.2 Essai de traction

Une éprouvette en acier est sollicitée à la traction par une machine d'essai, qui permet de déterminer l'allongement de l'éprouvette en fonction de l'effort qui lui est appliqué.

2.1.3 Déformations élastiques

La propriété constatée ci-dessus a permis pour différents matériaux d'établir la relation :

avec Δl < 0

Unités : F           en  Newton

S           en

E           en MPa (N/)

Δl et l    en mm.

E est une caractéristique du matériau appelée module d'élasticité longitudinal ou module de Young.

| Matériau | Fontes | Aciers | Cuivre | Aluminium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E (MPa) | 60000 à160000 | 200000 | 120000 | 70000 |

2.1.4 Contraintes

Soit (E1) le tronçon de la poutre (E) issu de sa coupure par un plan orthogonal à sa ligne moyenne.

Le tronçon (E1) est en équilibre sous l'action de F et des efforts de cohésion dans la section droite (S). Soit S l'aire de la section droite (S). On définit la contrainte ϭ dans la section droite (S) par la relation :

Avec      ϭ : contrainte normale de traction (ϭ > 0) en MPa.

N : effort normal de traction en Newton.

S : aire de la section droite (S) en .

2.1.5 Loi de Hooke

Nous avons déjà vu que  et que , et (N = F) on peut en déduire que :

Loi de Hooke

: est l'allongement élastique unitaire suivant x.

Unités : ϭ en Mpa

E en Mpa

ɛ sans unité

2.1.7 Condition de résistance

Pour des raisons de sécurité, la contrainte normale ϭ doit rester inférieure à une valeur limite appelée contrainte pratique à la traction ϭpe. On a :

S : est un coefficient de sécurité qui varie de 1,0 à 1,1 selon les domaines d'application. La condition de résistance traduit simplement le fait que la contrainte réelle ne doit pas dépasser le seuil précédent, soit :

<

2.2. Compression

2.2.1 Définition

Une poutre est sollicitée à la compression simple lorsqu'elle est soumise à deux forces directement opposées, appliquées au centre de surface des sections extrêmes et qui tendent à la raccourcir

Les éléments de réduction en G du torseur des efforts de cohésion s'expriment par :

CohésionAvec : N < 0

2.2.3 Déformations élastiques

La propriété constatée ci-dessus a permis pour différents matériaux d'établir la relation :

Avec  Δl < 0

Pour les aciers, le module d'élasticité longitudinal E est le même en compression qu'en traction.

2.2.4 Contraintes

On définit la contrainte ϭ dans la section droite (S) par la relation :

Avec     ϭ < 0 car N<0

2.2.5 Loi de Hooke

Nous avons déjà vu que  et que  , on peut en déduire que :

Loi de Hooke

: est le raccourcissement élastique unitaire suivant x, il généralement noté ɛ.

2.2.6 Condition de résistance

Pour des raisons de sécurité, la contrainte normale ϭ doit rester inférieure à une valeur limite appelée contrainte pratique à la compression ϭpe.

On a :

S : est un coefficient de sécurité qui varie de 1,0 à 1,1 selon les domaines d'application.

La condition de résistance traduit simplement le fait que la contrainte réelle ne doit pas dépasser le seuil précédent, soit :

<