Centre Universitaire de Technologie

Franco-Libanais - CUT

Automates et Informatique industrielle

Dr Mohamad KHALIL

1- GRAFCET

Plan du cours :

2- Automates programmables industriels (API) ou PLC

3- Le langage Ladder

4- Les réseaux locaux industriels

-Couches

-Bus ASI

-Bus MODBUS

-Bus Ethernet

-…

Chapitre1 : LE GRAFCET

Table des matières

LE GRAFCET ................................................................................................................................ 4

1	Introduction........................................................................................................................... 6

1.1	Définition ....................................................................................................................... 6

1.2	Domaine d'application.................................................................................................... 6

2	Langage et interprétation ...................................................................................................... 6

2.1	Principe du grafcet ......................................................................................................... 6

2.2	Règles d'évolution du grafcet ......................................................................................... 8

2.3	Actions associées aux étapes........................................................................................ 10

2.3.1	Ordre continu ......................................................................................................... 10

2.3.2	Ordre  conditionnel ................................................................................................ 10

2.3.3	Ordre de mémorisation de l'action......................................................................... 10

2.3.4	Ordre retardé (D) ................................................................................................... 11

2.3.5	Ordre de durée limitée (L) ..................................................................................... 12

2.3.6	Décompteur ........................................................................................................... 12

2.4	Transitions .................................................................................................................... 13

2.4.1	Transition............................................................................................................... 13

2.4.2	Receptivité ............................................................................................................. 13

2.4.3	Liaison orientée ..................................................................................................... 13

2.5	Séquences de base ........................................................................................................ 13

2.5.1	Grafcet linéaire (séquence unique) ........................................................................ 13

2.5.2	Divergence et convergence  en "OU". ................................................................... 14

2.5.3 Divergence et convergence en "ET" ......................................................................... 15

2.5.4	Sauts d'étapes et reprise de séquences ................................................................... 16

2.5.5	 Sous-programmes .................................................................................................. 17 a)	 Macro-étape ........................................................................................................... 17 b)	Graphe auxiliaire ................................................................................................... 18

2.5.6	 Traitement d'arrêt................................................................................................... 20 a)	 sans séquence d'urgence "Figé" ............................................................................. 20 b)	séquence d'urgence ................................................................................................ 21

2.5.7	 Traitement de modes de marche ............................................................................ 22 a)	 Marche cycle par cycle .......................................................................................... 22 b)	Cycle unique .......................................................................................................... 23 c)	 Marche automatique / arrêt cycle .......................................................................... 24 d)	 Marche auto/cycle par cycle .................................................................................. 25

Table des illustrations :

Figure 1 : Principe du grafcet.......................................................................................................... 7

Figure 2 :  Etape initiale.................................................................................................................. 8

Figure 3 :  Franchissement d'une transition .................................................................................... 8

Figure 4 : Evolution des étapes actives........................................................................................... 9

Figure 5 : ordre continu................................................................................................................. 10

Figure 6 : ordre conditionnel......................................................................................................... 10

Figure 7 : ordre de mémorisation.................................................................................................. 11

Figure 8 : Ordre retardé................................................................................................................. 11

Figure 9 : ordre de durée limitée ................................................................................................... 12

Figure 10 : Décompteur ................................................................................................................ 12

Figure 11 : Grafcet linéaire ........................................................................................................... 13

Figure 12 : Divergence et convergence en "OU".......................................................................... 14

Figure 13 : réceptivités exclusives. ............................................................................................... 15

Figure 14 : divergence et convergence en ET............................................................................... 15

Figure 15 : saut d'étapes ................................................................................................................ 12

Figure 16 : reprise de séquence..................................................................................................... 16

Figure 17 : macro étape................................................................................................................. 17

Figure 18 : graphe auxiliaire ......................................................................................................... 18

Figure 19 : graphe auxiliaire ......................................................................................................... 19

Figure 20 : traitement d'arrêt figé. ................................................................................................ 20

Figure 21 : traitement d'arrêt d'urgence séquentiel. ...................................................................... 21

Figure 22 : Marche cycle par cycle............................................................................................... 22

Figure 23 : Marche cycle unique .................................................................................................. 23

Figure 24 : Marche automatique / arrêt  cycle .............................................................................. 24

Figure 25 : Marche auto / cycle par cycle..................................................................................... 25

LE GRAFCET

1	Introduction

1.1	Définition

Le diagramme fonctionnel ou GRAFCET (Graphe de Commande Etape – Transition) est un moyen de description du cahier des charges d’un automatisme.

C'est une méthode de représentation graphique qui décrit les comportements successifs de la partie commande d’un système automatisé (ordres à émettre, actions à effectuer, événements à surveiller).

1.2	Domaine d'application

Le diagramme fonctionnel est indépendant des techniques séquentielles “tout ou rien”, pneumatique, électrique ou électronique, câblées ou programmées, pouvant être utilisées pour réaliser l’automatisme de commande.Mais l’utilisation de séquenceurs, d’une part, et d’automates à instructions d’étapes d’autre part, permet une transcription directe du diagramme fonctionnel .

Cette représentation graphique concise et facile à lire est aisément compréhensible par toute personne en relation avec le système automatisé, du concepteur à l’utilisateur sans oublier l’agent de maintenance.

Utilisé industriellement, le GRAFCET est aussi enseigné dans les options techniques et l’enseignement supérieur.

Depuis les premières publications le concernant et surtout depuis la norme française NF C03-190 de

1982, cet  outil a été travaillé et enrichi par le groupe systèmes logiques de l'AFCET (Association

Française pour la Cybernétique Economique et Technique)

Il existe une documentation et symboles graphiques, diagramme fonctionnel "Grafcet" éditée par l'Union Technique de l'Electricité. UTE C03-190 Nov. 1990

2	Langage et interprétation

2.1	Principe du grafcet

Pour visualiser le fonctionnement de l’automatisme, le GRAFCET utilise une succession alternée d’ETAPES et de TRANSITIONS.

A chaque étape correspond une ou plusieurs actions à exécuter. Une étape est soit active, soit inactive. Les actions associées à cette étape sont effectuées lorsque celle-ci est active.

Les transitions indiquent avec les LIAISONS ORIENTEES, les possibilités d’évolution entre étapes. A chaque transition est obligatoirement associée une condition logique pouvant être vraie ou fausse. Cette condition de transition est appelée RECEPTIVITE. L’évolution d’une étape à une autre ne peut s’effectuer que par le franchissement d’une transition.

Une transition ne peut être franchie, donc activer l’étape suivante que :

-si elle est validée par l’étape antérieure active,

-et que les conditions de réceptivité soient satisfaites.

Etape initiale

4

1

ATT

Repère de l'étape

Attente

Départ cycle ET Conditions initiales

Transition 	Réceptivité associée à la transition

2

3

FIN

Etapes repérées

Action(s) associée(s)

à l'étape 2

Action(s) associée(s)

à l'étape 3

Liaisons orientées d'étape à transition

et de transition à étape.

Figure 1 : Principe du grafcet

| Etape initiale | : | représente une étape qui est active au début du fonctionnement. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Elle se différencie de l’étape en doublant les côtés du carré. |
| Transition | : | la transition est représentée par un trait horizontal |
| Réceptivité | : | les conditions de réceptivité sont inscrites à droite de la transition |
| Etape | : | chaque étape est représentée par un carré repéré numériquement |
| Action(s) | : | elles sont décrites littéralement ou symboliquement à l’intérieur d’un ou |
|  |  | plusieurs rectangles reliés par un trait à la partie droite de l’étape. |

Liaisons orientées :	indique le sens du parcours.

Niveaux d’emploi du GRAFCET

Afin de définir correctement le cahier des charges d’un équipement, le diagramme fonctionnel est utilisé à 2 niveaux :

Niveau 1 :   ne prend en compte que l'aspect fonctionnel du cahier des charges. Il ne considère que les actions à réaliser et les informations nécessaires pour les obtenir, sans spécifier comment elles seront technologiquement obtenues.

Niveau 2 :		pourra être différent du grafcet de niveau 1 compte tenu de la nature et en particulier de la technologie des capteurs et actionneurs utilisés.

4

2.2	Règles d'évolution du Grafcet

Règle 1	L’initialisation précise les étapes actives au début du fonctionnement. Elles sont activées inconditionnellement et repérées sur le GRAFCET en doublant les côtés des symboles correspondants.

| 1 ATT |  |
| --- | --- |

Figure 2 : Etape initiale

Règle 2	Une transition est soit validée soit non validée. Elle est validée lorsque toutes les étapes immédiatement précédentes sont activées.

Elle ne peut être franchie que:

-	lorsqu’elle est validée

-	et que la réceptivité associée à la transition est vraie. La transition est alors obligatoirement franchie.

10	10	10

a   (b + c) = 0 ou 1

a   (b + c) = 0

a   (b + c) = 1

11	11	11

e   f 	e   f 	e   f

Transition non validée

Transition validée

Transition franchie

La transistion 10-11 est non validée,  La transistion 10-11 est validée, l'étape

La transistion 10-11 est franchie

l'étape 10 étant inactive

10 étant active, mais ne peut être franchie car la réceptivité a   (b + c) = 0

car la réceptivité a   (b + c) = 1

L'étape 11 est active

Figure 3 : Franchissement d'une transition

Règle 3	Le franchissement d’une transition entraîne l’activation de toutes les étapes immédiatement suivantes et la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes. Cette évolution du GRAFCET est donc synchrone.

Il y a évolution asynchrone lorsque le franchissement de la transition entraîne l’activation des étapes suivantes et que c’est la vérification de cette activation qui autorise la désactivation des étapes précédentes.

9	13	22

9	13	22

9	13	22

a + b  c = 0 ou 1	a + b  c = 0	a + b  c = 1

15	16

15	16

15	16

Transition non validée

(étape 9 inactive)

Transition validée

(9, 13, 22 actives)

Transition franchie

(9, 13, 22 inactives, 15, 16 actives)

Figure 4 : Evolution des étapes actives

Règle 4	Plusieurs transitions simultanément franchissables sont simultanément franchies.

Règle 5	Si au cours du fonctionnement, une même étape doit être désactivée et activée simultanément, elle reste activée.   L’activation doit être prioritaire sur la désactivation au niveau d’une même étape.

Remarque :	La durée de franchissement d’une transition ne peut jamais être rigoureusement nulle, même si, théoriquement (règles 3 et 4), elle peut être rendue aussi petite que possible.

Il en est de même de la durée d’activation d’une étape.  En outre, la règle 5 se rencontre très rarement dans la pratique. Ces règles ont été ainsi formulées pour des raisons de cohérence théorique interne au GRAFCET.

2.3	Actions associées aux étapes.

Rappelons que l'ordre conditionne l'action.

2.3.1 Ordre continu

L'ordre est émis de façon continue tant que l'étape à laquelle il est associé est active

1	ORDRE " A "

Figure 5 : ordre continu

2.3.2 Ordre  conditionnel

L'ordre est émis lorsqu'en plus de l'activité de l'étape à laquelle il est associé, une condition logique spécifiée doit être satisfaite.

2	ORDRE " B "

si d

d

ou	2	ORDRE " B "

Figure 6 : ordre conditionnel

2.3.3 Ordre de mémorisation de l'action

Ces deux ordres, de mémorisation et d'effacement permettent d'élaborer l'action de sortie du composant :

	ordre de début d'action , noté : "action = 1" (set)

	ordre de fin d'action, noté : "action=0" (reset)

8	S 	DEBUT 	8

ACTION P

ACTION "P" = 1

...

...

9	9

...

...

10	10

...

11	R 		FIN ACTION P

ou

...

11	ACTION "P" = 0

Figure 7 : ordre de mémorisation

2.3.4 Ordre retardé (D)

C'est un cas particulier d'un ordre conditionnel ou le temps intervient comme condition logique

3	ORDRE " E "

si t / X3 / 4s

3	D  ORDRE  E D = 4s

indication du

délai (retard)

Figure 8 : Ordre retardé

2.3.5 Ordre de durée limitée (L)

L'ordre est émis immédiatement dès l'activation de l'étape à laquelle il est associé, mais sa durée est limitée à la valeur spécifiée

4	ORDRE " G "

Si t / X4 / 6s

4	L  ORDRE  G L = 6s

indication de la

durée spécifiée de l'ordre

2.3.6 Décompteur

Figure 9 : ordre de durée limitée

Il faut prévoir une séquence d'initialisation (ou de remise à zéro dans le cas d'un compteur).

Après l'action, on établit une séquence de décrémentation du décompteur suivi d'une reprise de séquence en fonction de la valeur de celui-ci

4

1

a

2	Initialisation

C = 4

C = 4

3	Action D

d

4	Action E

e

C = 0

5	Décrémenter

Compteur C

C = 0

Figure 10 : Décompteur

2.4	Transitions

2.4.1 Transition

Les transitions indiquent les possibilités d'évolution entre étapes. On associe à chaque transition une condition logique appelée réceptivité.

2.4.2 Réceptivité

La réceptivité est écrite sous forme de proposition logique, c'est une information simple ou une fonction combinatoire d'informations extérieures (capteur, compteur, etc …)

2.4.3 Liaison orientée

Les liaisons indiquent l'évolution de l'état du grafcet. Les liaisons sont horizontales ou verticales.

2.5	Séquences de base

2.5.1 Grafcet linéaire (séquence unique)

Le Grafcet linéaire ci-dessous, représente un cycle fonctionnel d'une perceuse, c'est une succession d'étape et de transitions.

4

1	Attendre

départ cycle et

broche en position haute (h) et rotation de la broche (b)

2	Descendre la broche en grande vitesse

approche terminée (b1)

3	Descendre la broche

en petite vitesse

broche en position basse (b2)

4	Remonter la broche

en grande vitesse

broche en position haute (h)

Figure 11 : Grafcet linéaire

2.5.2 Divergence et convergence  en "OU".

Choix conditionnel entre plusieurs séquences.

Un GRAFCET est généralement constitué de plusieurs séquences, c’est-à-dire de plusieurs suites

d’étapes à exécuter les unes après les autres et il est souvent nécessaire d’effectuer une sélection exclusive d’une de ces séquences.

Début des séquences

5	conditionnelles

(divergence)

x

6	Action A

y 	z

8	Action C 	9

a 	c 	w

7	Action G 	10

Action D

g 	d

11	Action E

e

Fin des séquences

conditionnelles

(convergence)

Figure 12 : Divergence et convergence en "OU"

RM : Une divergence entraîne automatiquement une convergence.

Dans l’aiguillage formé par le choix de la séquence à réaliser, les différentes transitions correspondant

aux réceptivités x, y et z étant simultanément validées par la même étape 5, pourraient, d’après la règle 4 de simultanéité, être franchies simultanément. En pratique, l’automaticien est souvent amené à rendre des réceptivités exclusives. Il est possible également d’introduire des priorités.

12	12

a   b 	a   b

13	16

a 	a   b

13	16

Réceptivités a b et a b exclusives Si a et b sont présents à la fois, aucune transition ne pourra être franchie à partir de l'étape 12.

Priorité à la réceptivité a .La

priorité donnée à la transition

12-13 permet à celle-ci d'être franchie lorsque a et b sont présents en même temps.

Figure 13 : réceptivités exclusives.

2.5.3 Divergence et convergence  en "ET"

22	Début de séquences simultanées

(divergence)

p

23	Action H

26	Action K

h

24	Action J

k

27	Action L

j 	l

25	28	Action N

n

29

(q)

(r)

q   r

30	Fin des séquences simultanées (convergence)

s

Figure 14 : divergence et convergence en ET.

Un GRAFCET peut comporter plusieurs séquences s’exécutant simultanément mais dont les évolutions des étapes actives dans chaque branche restent indépendantes.

Pour représenter ces fonctionnements simultanés, une transition UNIQUE et deux traits parallèles

indiquent le début et la fin des séquences, c’est-à-dire l’activation simultanée des branches ainsi réalisées et leur attente réciproque vers une séquence commune

A partir de l’étape 22 de la figure 14, la réceptivité p provoque l’activation simultanée des étapes 23 et

26.

Ces deux séquences 23-24-25 et 26-27-28-29 évolueront alors de façon totalement indépendante et ce n’est que :

•	lorsque les étapes de fin de branche 25 et 29 sont actives,

•	lorsque la réceptivité est vraie (q . r = 1),

que la transition sera franchie. L’étape 30 devient alors active et les étapes 25 et 29 inactives.

Nota

:	Les conditions particulières à chaque branche peuvent être notées entre parenthèses

au-dessus des traits parallèles de regroupement.

2.5.4 Sauts d'étapes et reprise de séquences

Le saut conditionnel est un aiguillage particulier permettant de sauter une ou plusieurs étapes lorsque les actions à réaliser deviennent utiles, tandis que la reprise de séquences permet au contraire de reprendre une ou plusieurs fois la même séquence tant qu’une condition fixée n’est pas obtenue.

16	Action K

12	Action E

k

17	Action L

f   e 	f 	e

13

Action G

g

18	Action M

g

14	Action H

h

n   m 	n   m

19	Action P

h

15	Action J

Figure 15 : saut d'étapes	Figure 16 : reprise de séquence

2.5.5 Sous-programmes

Le besoin de sous-programmes en informatique et en automatique relève de deux objectifs différents :

•	un objectif de structuration, c'est-à-dire de programmation structurée, particulièrement visé dans les langages comme PASCAL ET ADA. On aboutit alors à une structure de GRAFCET multigraphes dont la réalisation en technologie programmée pourra utiliser des concepts informatiques de sous-programmes ou procédures,

•	un objectif d'économie d'écriture, (c'est-à-dire de minimisation de lignes du programme, sans aucun rapport avec l'application, dans le cas d'une réalisation programmée). A cet objectif correspond le cas des automatismes comportant des tâches répétitives. Le GRAFCET permet évidemment lui aussi de décrire ces simplifications d'écritures.

a)	Macro-étape

Une macro-étape, répétée autant de fois que nécessaire, est introduite dans le graphe principal à la

place de la séquence répétitive. Cette séquence est décrite au voisinage immédiat du graphe.

La macro-représentation répond aux besoins d'approche progressive et structurée des applications industrielles complexes.

4

0

DCY   CI

1	A +

S2

9

S3

3	C +

10		B + S4

11	Tempo t1

S5 	t / 11 / t1

10	12	S -

S3

5	C - 	A -

S1   S6

Figure 17 : macro étape

Par rapport à la réalisation programmée, l'étape 10 correspond au saut dans le sous-progamme (appel du sous-programme) et son activité est matérialisée par le pointeur programme principal.

Cependant, la programmation ne sera pas exactement conforme à cette description car, en général, le test de S3 est incorporé dans le sous-programme.

b)	Graphe auxiliaire

Les étapes 2 et 4 sont des étapes d'appel du graphe de séquence répétitive et provoquent l'activation de l'étape 10 par franchissement de la transition (1), réceptive à l'activité de ces étapes (X2 ou X4). L'étape 13 est l'étape de retour au graphe principal.

graphe

principal

4

0

graphe

auxiliaire

DCY   CI

1	A +

14

4

(1)

X2 + X4

S2 	10	B +

2	S4

X13

11	Tempo t1

3	C +

t / 11 / t1

S5 	12	S -

4	S3

X13 	13

5	C - 	A - 	= 1

S1   S6

Figure 18 : graphe auxiliaire

Il existe d'autres descriptions fonctionnelles possibles : exemple utilisant les concepts de transitions source et puits avec franchissements simultanés de transitions (*).

En conclusion, il existe de multiples représentations fonctionnelles possibles pour décrire l'utilisation d'une même ressource dans une séquence, à des instants différents.

Le problème peut être beaucoup plus complexe dans certains cas (appel de sous-programmes paramétrés ou multiplexés, la gestion d'appels multiples, etc …)

4

0

DCY   CI

1	A +

X2 + X4

S2 	10	B +

2

*	S3

S4

11	Tempo t1

3	C +

t / 11 / t1

S5

4

*	S3

5

S1   S6

C - 	A -

12	S -

*	S3

Figure 19 : graphe auxiliaire

2.5.6 Traitement d'arrêt

Deux solutions peuvent être proposées :

•	sans séquence d'urgence : le système arrête son évolution,

•	avec séquence d'urgence : l'apparition "AU" déclenche une procédure particulière.

a)	sans séquence d'urgence "Figé"

Figeage de l'automatisme : on suppose dans ce cas que le terme "AU "est un facteur implicite dans

toutes les réceptivités. Dès l'occurrence de "AU", aucune réceptivité ne peut prendre la valeur 1 : la

situation ne peut évoluer.

La disparition de "AU" autorise à nouveau l'évolution du cycle.

4

0

AU   ...

1	Action A

AU   ...

2	Action B

AU   ...

Cycle

AU

CI : conditions

initiales

Figure 20 : traitement d'arrêt figé.

b)	séquence d'urgence

4

0

AU   R1 	AU

1	A 1

AU   R2 	AU

2	A2

AU   R3

Poursuite du déroulement du cycle normal

AU

Vers ce qu'il faut faire en cas d'arrêt d'urgence

Figure 21 : traitement d'arrêt d'urgence séquentiel.

On sait qu'un des intérêts du GRAFCET est de n'indiquer à chaque situation que les seules circonstances qui la font évoluer.

L'ARRET D'URGENCE devant toujours faire évoluer la situation de la partie commande, on devrait, en toute rigueur, la faire apparaître à chaque étape du GRAFCET.

Dès que le cas traité devient un peu important, le GRAFCET devient complètement illisible.  Il en découle qu'il est malaisé de considérer l'arrêt d'urgence comme une information d'entrée comme les autres. De plus, c'est contraire à l'esprit même de l'urgence accordant à cet arrêt une sorte de "super priorité". Pourtant il est intéressant (mais ce n'est pas toujours possible) de pouvoir formaliser le comportement attendu d'un système lors de l'apparition de l'information "AU."

2.5.7 Traitement de modes de marche

a)	Marche cycle par cycle

Chaque cycle se déroule automatiquement mais nécessite chaque fois une nouvelle intervention de l'opérateur sur "DCY" pour pouvoir exécuter le cycle suivant.

Initialisation

manuelle

4

Signalisation

0	éventuelle

DCY   Conditions Initiales

Action asso-

1	ciée à l'étape

Cycle

X

fin

DCY : Départ CYcle

Figure 22 : Marche cycle par cycle

b)	Cycle unique

Le cycle ne se déroule qu'une fois, même si l'information "Départ cycle" est maintenue présente par l'opérateur.

4

Voyant allumé si arrêt

0	à l'étape initiale

DCY   CI

1

Cycle

X

fin

X+1

DCY

CI : conditions

initiales

Figure 23 : Marche cycle unique

c)	Marche automatique / arrêt cycle

Après une action sur "DCY", le cycle se répète indéfiniment jusqu'à ce que l'ordre d'arrêt soit donné, cet arrêt ne s'effectuant qu'une fois le cycle terminé.

4

4

0	0	Arrêt

X41   CI

Action asso-

1	ciée à l'étape

DCY   ACY   CI

1	Marche automatique

ACY

Cycle

X

fin

DCY : départ cycle

ACY : arrêt cycle

Figure 24 : Marche automatique / arrêt cycle

d)	Marche auto/cycle par cycle

Le cycle démarre par une action sur "DCY" et c'est ensuite le rebouclage du cycle en fonction de la position du commutateur.

auto   c / cycle

4

0

DCY   CI

Action associée à

1	l'étape 1

Cycle

X

fin   auto

Action associée à

l'étape X

fin   Cycle par cycle

Figure 25 : Marche auto / cycle par cycle

Réalisation du Grafcet par câblage

Le but de ce chapitre est de vous montrer comment mettre en oeuvre un Grafcet à l'aide de

composants d'électronique ToR (portes et bascules).

1	Cas sans problèmes

Nous allons d'abord voir les cas simples, par une méthode qui ne vérifie pas intégralement toutes les règles du Grafcet. Si j'en parle, c'est parce que les cas nécessitant plus de précautions sont rares et faciles à identifier.

1.1	Grafcet linéaire

Il suffit d'utiliser une bascule RS par étape. Une étape est allumée si l'étape précédente est active et que la réceptivité d'entrée est vraie. Dans le cas d'un Grafcet linéaire, on désactivera une étape quand la suivante est active. Ceci simplifie le câblage, mais ne respecte pas toutes les règles du Grafcet (en fait cette méthode fonctionne dans une très grande majorité de cas, nous traiterons les cas litigieux plus loin dans ce document).

Soit le Grafcet :

On peut gérer de différentes manières l'étape initiale. Dans la plupart des cas, le plus simple est d'utiliser des bascules se mettant à 0 à la mise sous tension, et d'initialiser l'automatisme à l'aide d'un bouton qu’on note ici "init", qui peut également servir à réinitialiser le Grafcet en cours de fonctionnement sans éteindre le système.

Notons, pour l'étape numéro i, son entrée Set par Si, son entrée Reset par Ri, sa sortie Qi. Etudions l'étape 2. Elle s'allume si l'étape 1 est active et d est vrai (S2=Q1.d). Tout le temps quelle  est  active,  la  sortie  X  est  allumée  (X=Q2).  Elle  s'éteint  normalement  quand  la réceptivité de sortie est vraie, mais (comme précisé plus haut) nous allons attendre pour éteindre l'étape 2 que l'étape 3 soit active (donc R2=Q3), et donc être sûr que l'étape 3 a eu le temps  de  prendre  en  compte  l'information.  Elle  peut  également  être  éteinte  par  init, puisqu'elle n'est pas initiale.

Il suffit de répéter cela pour chaque étape et relier le tout. Le schéma de câblage du système complet sera donc (j'ai gardé la même disposition que le Grafcet, mais retourné de 90 degrés, les électroniciens préfèrent les entrées à gauche et les sorties à droite) :

L'étude de chaque étape est simple, la principale difficulté est le routage (c'est à dire relier le tout),  surtout  si  l'on  veut  faire  un  circuit  imprimé  (où  les  croisements  de  pistes  sont impossibles).  D'autant  plus  que  chaque  composant  doit  être  alimenté,  mais  je  n'ai  pas représenté ici les alimentations. Mais il existe désormais de bons logiciels de routage.

On peut déjà conclure que si la mise en oeuvre d'un Grafcet par câblage n'est pas très compliquée, la modification est pour le moins difficile. En général, on préférera refaire un nouveau câblage si l'on désire modifier le Grafcet. De même, le câblage a intérêt à être complètement  testé  dès  sa  réalisation,  la  recherche  d'erreurs  après  coup  étant  bien  plus difficile.

Exercice : câbler ce Grafcet de 5 étapes gérant une amenée de pièces :

Cahier des Charges :

à l'appui de d (départ), on actionne un vérin monostable par l'action

SV, jusqu'à ce que la pièce soit positionnée sur le tapis. Puis on attend

10 secondes (retour du vérin), puis on enclenche le moteur du tapis roulant (MT) jusqu'à ce que la pièce arrive sur le capteur a. Comme la pièce précédente était peut-être en a au début du cycle, il faut attendre un front montant de a, que je gère en attendant que a soit d'abord relâché puis à nouveau appuyé. La temporisation sera réalisée par un composant  réglable  (en  fait  un  circuit  RC  avec  une  résistance variable), qui donne 1 à sa sortie si son entrée est à 1 pendant au moins le temps requis.

1.2	Divergence simple en ET

Quand la transition est franchissable, il suffit d'allumer deux étapes au lieu d'une. Le seul problème est la désactivation de l'étape précédente : il faut être sûr que les deux étapes suivantes ont eu le temps de prendre en compte l'information d'activation avant de désactiver la précédente (si l'on désactive dès qu'une des deux est active, la seconde ne s'activera plus).

On ne traite ici ni l'amont, ni l'aval, ni les actions, uniquement les liaisons entre 5 et ses suivantes.

Ce câblage simple ne répond pas aux règles du Grafcet si 5 peut être réactivé avant que 6 et 7 n'aient été désactivées. Il en est de même si l'étape 7 par exemple peut être activée d'une autre manière (convergence en OU). Ces cas sont cependant très rares dans la pratique.

1.3	Divergence exclusive en OU

Il n'y a aucun problème particulier.

Comme au dessus, On ne traite

ici que les liaisons entre 5 et ses suivantes.

Si la divergence n'est pas exclusive (les deux réceptivités peuvent être vraies en même

temps), c'est un peu plus compliqué, le mieux est de traiter les trois cas (l'une seule, l'autre seule, les deux).

1.4	Convergence en ET

Je ne fais pas le schéma, il est évident : il faut que les (deux en général) étapes précédentes soient actives, et la réceptivité vraie, pour activer l'étape suivante, celle ci désactivant les étapes précédentes.

1.5	Convergence simple en OU

On allume 8 si (6 et a) ou (7 et b). On éteint 6 et 7 tant que l'on a 8. Evidement ceci ne fonctionne que si l'on ne peut pas avoir simultanément 6 et 7 actives.