Transmission en bande de base (partie2)

DSP d’un codeur de base

Exercice1:

Calculer la DSP des codeurs en ligne suivants puis déduire leurs  propriétés (l’encombrement spectral, composante continue et présence de raies). :

- Codeur RZ binaire (retour à zéro) : pour ce code, à chaque élément binaire αk  du message, on associe un symbole ak avec :

ak= 1 si  αk =1 ;  ak=0  si  αk=0 ;

la forme d’onde h(t) est un signal de durée Tb constitué par une porte d’amplitude  V de durée λTb  ()  suivie d’un retour à zéro de durée (1- λ )Tb.

étudier le cas avec  λ=0.5.

- Codeur biphase binaire ou code manchester : pour ce code, à chaque élément binaire αk  du message, on associe un symbole ak avec :

ak= 1 si  αk =1 ;  ak=-1  si  αk=0 ;

la forme d’onde h(t) a la forme :

- Codeur bipolaire : pour ce code, à chaque élément binaire αk  du message, on associe un symbole ak avec :

ak =±1 si αk = 1;  ak=0  si  αk=0 ;

le premier 1 logique est représenté par une tension +V pendant la première demi période  et 0  pendant la seconde. Le second 1 logique correspond à une tension négative –V. On utilise une forme d’onde de type RZ (avec . λ=0.5)

Exercice2:

On désire transmettre un train binaire au débit D= 600Mbits/s en utilisant quatre signaux decorrélés de durée T {±s(t) ; {±3s(t) ;}, la forme d’onde s(t) est un signal constitué par une porte d’amplitude  V de durée T .

- Quelle est la rapidité de modulation ?

- Calculer la puissance du signal émis ?

- Calculer la DSP du codeur en ligne en déduire ses propriétés (l’encombrement spectral, composante continue et présence de raies).