Transmission en bande de base (partie3)

Filtrage adapté

Exercice1:

Le signal reçu dans un système de communication binaire antipodal ou bipolaire est :
r (t) = si(t) + n (t), i=1,2.

Où s1 (t) = s(t) est représenté dans la figure ci-dessous et n (t) est un bruit blanc AWGN avec une densité spectrale de puissance N0/ 2  W / Hz.

- Donner la réponse impulsionnelle du filtre adapté correspondant à s1 (t)

- Tracez soigneusement la sortie du filtre adapté  lorsque l'entrée est s1 (t)

- Déterminer la variance du bruit à la sortie du filtre apparié à t = 3

- Calculer le SNR  en fonction de A et N0

Exercice2:

L’implémentation en corrélateur du récepteur optimal, soit le filtre adapté, est donné à la figure suivante,  où n(t) est un bruit blanc additive gaussien (AWGN) avec PSD=N0/2 W/Hz.

Pour un signal NRZ antipolaire, le récepteur aura la forme suivante:

Cette forme du récepteur est appelée « integrate and dump ». Dû à la simplicité de ce récepteur, il est souvent utilisé quand le signal n’est pas NRZ. Dans ce cas, le récepteur n’est plus optimal.

Soit La Démodulation de signaux binaires antipodaux suivants :

- Déterminer le SNR à la sortie de l'intégrateur échantillonné à t = T (integrate and dump).

B) reprendre le calcul du SNR à la réception avec  le filtrage adapté sur le signal s1(t) puis sur la fonction de base sachant que cette dernière est  une impulsion rectangulaire de largeur T et d'amplitude 1 /T .)  avec

Conclure ?