Calcul des Poutres Continues

- Méthode Forfaitaire

Le calcul des sollicitations des poutres continues peut être effectué par la méthode forfaitaire ou la méthode de Caquot.

Méthode Forfaitaire

I-Conditions d’application de la méthode forfaitaire

Elle est applicable dans le cas des planchers à surcharges d’exploitation modérées et quand les conditions suivantes sont vérifiées :

-Q ≤   max [ 2 G ; 500 kgf / m2 ] ; avant pondération.

-Toutes les travées ont le même moment d’inertie.

-Le rapport de deux travées voisines est compris entre (0,8) et (1,25).

-Fissuration non préjudiciable (peu nuisible).

II- Calcul des moments fléchissants :

- Notations :

. α  = QG+Q    ;   Q : surcharge de base

. M0                       :   moment isostatique

. Mw  ;  Me   :  valeurs absolues des moments sur appuis de gauche et de droite

. Mt                : moment en travée

- Moments sur appuis Ma : (voir figures)

. sur appuis de rive :  0,2 M0  ≤   Ma   ≤   0,4 M0

. sur appuis intermédiaires :  0,6 M0     →  pour une poutre à deux travées.

0,5 M0     →  pour les appuis voisins de   rive d’une

poutre à plus de deux travées.

0,4 M0     →  pour les autres appuis intermédiaires d’une

poutre à plus de trois travées.

0,2M0                 0,6M0       0,6M0                              0,2M0

0,2M0              0,5M0     0,5M0         0,5M0    0,5M0                  O,2M0

0,2M0           0,5M0     0,5M0        0,4M0   0,4M0          0,4M0    0,4M0        0,5M0  0,5M0

0,2M0

- Moments en travées :

1,05. M0  –  0,5 . ( Mw + Me)

Mt = max                    ( 1 + 0,3 α ) . M0 - 0,5 . ( Mw + Me )

0,5. ( 1 + 0,3 α ) .M0…….............(travée intermédiaire).

{

0,5. ( 1,2  + 0,3 α ) . M0 ……………(travée de rive).

III-Calcul des efforts tranchants

a)Dalle portant dans un seul sens :

On prend la valeur de l’effort tranchant isostatique.

b) Dalle portant dans deux sens :

Voir le chapitre sur le calcul des planchers.

c)Poutrelles et poutres : (voir figures).

. sur appui de rive et intermédiaire, on prend la valeur de l’effort tranchant isostatique.

. sur l’appui voisin de rive on majore l’effort tranchant isostatique venant de la travée de rive de :

-10 %                           poutre à plus de deux travées.

-15%                           poutre à deux travées.

T0                                         1,15T0

1,15T0                                  T0

T0                                                        T0                                            1 ,1T0

1,1T0                          T0                                   T0

T0                                 T0                             T0                               T0                         1,1T0

1,1T0                             T0                               T0                     T0             T0

T0 : l’effort tranchant isostatique.