Université BADJI Mokhtar Annaba

Faculté des sciences de l’ingénieur

Département d’électronique

MASTER 1 Réseaux et Télécommunication

Système des Télécommunication

Tp1 : Initiation au Traitement D'image

Lire image (taille) :

img=imread('barbara.jpg') ;

imshow(img) ;

size(img)

Afficher des images:

img=imread('coins.png');

img2=imread('saturn.png');

figure;subplot(1,2,1);imshow(img);

subplot(1,2,2);imshow(img2);

Créer une image en niveau de gris

img=zeros(128);

for i=1:128

for j=1:128

img(i,j)=i+j-2;

end

end

imshow(img,gray(128));

Créer une image en noir et banc :

b=zeros(128,128);

d=ones(100,100);

b(35:65,35:65)=255;

d(35:65,35:65)=0;

figure;imshow(b);

figure;imshow(d);

Seuillage:

img=imread('cions.png');

figure;imshow(img);

img2=im2double(img);

figure;subplot(1,2,1);imshow(img);

result=(img2>0.5)

subplot(1,2,2);imshow(result);

histogramme:

I = imread(‘coins.png’);

imshow(I)

figure, imhist(I,256)

histo = imhist(I,256);

figure;plot(histo);

Filtrage en fonction des composantes

s=size(img);
seuil=200;
imgf = uint8(zeros(s));
for i=1:s(1)
    for j=1:s(2)
        if img(i,j,3)>seuil
            imgf(i,j,:)=img(i,j,:);
        end
    end
end