Université Badji-Mokhtar Annaba                                                         S4 ELN/ Auto

Faculté des sciences de l’ingéniorat                                                      Année :2017/2018

Département d’Electronique           	24/05/2018

Examen  mesure électriques et électronique (M.E.E)

Questions Cours : (06 points)

- Quelle est l’objectif de  l’équation aux dimension.

- Définir la justesse, la précision d’un appareil de mesure.

- Donner le schéma synoptique d’une chaine d’acquisition.

- Expliquer le principe d’un CAN  (Convertisseur Analogique/Numérique).

Exercice 01 (04 points) : Calcul des incertitudes (méthode indirecte).

La résistance du fil conducteur est donnée par la relation : R= ρ L/S.

Dont :  ρ : résistivité de l’aluminium = constante = 37,5.10-3 Ω.mm2/m,

L : longueur du fil en mètre (m).

S : section du fil en millimètre carré (mm2).

- Calculer la valeur de la résistance sachant que : L=[1  ± 0.02]m ; S= [1.5 ± 0.06] mm2.

- Calculer  l’incertitude absolue ΔR, et relative ΔR/R.

- Présenter R en tenant compte des incertitudes.

Exercice 02 (06 points) : Voltmètre analogique.

Pour constituer un voltmètre analogique, à base d’un galvanomètre,  on place une résistance R en série avec ce dernier.

- Représenter le schéma d’un voltmètre à trois calibres 5V, 1V et  0,1V.

- Sachant que les caractéristiques du galvanomètre  sont : Rg=50Ω  et Ig=50A, calculer la résistance de chaque calibre.

- Vous risquez d’endommager l’appareil lorsque vous mesurez une tension supérieure au calibre. Expliquer le phénomène.

.

Exercice 03 (04points) : Multimètre numérique.

La figure représente un schéma synoptique d’un multimètre numérique.

1 -  Quelle est le rôle de l’étape de conditionnement ?

2 -  Représenter le circuit électrique du convertisseur de conditionnement dans le cas d’un ampèremètre.

Bon courage