Transmission en bande de base (partie4)

Probabilité d’erreur

Exercice1:

Le signal x(t) ayant pour expression :

où ak est une suite de symboles mutuellement non corrélés, prenant les valeurs ±1 avec la même probabilité et transmis sur un canal non sélectif (fonction de transfert égale à 1). La forme d’onde s(t) est définie par :

où   β est une constante inférieure à 1.

Le signal x(t) est reçu en présence de bruit B(t) additif, gaussien, centré et blanc  avec une densité spectrale de puissance bilatérale N0/ 2  W / Hz.

- Donner la structure du récepteur optimal maximisant le rapport signal sur bruit à l’instant d’échantillonnage puis déduire la réponse à la réception.

- Exprimer la probabilité d’erreur Pe sur les symboles d’abord en fonction de A, T et N0, puis en fonction de la puissance moyenne envoyée en ligne du débit numérique D et de N0.

Exercice2

Un signal NRZ (un signal antipolaire binaire) si(t) est formé d’une impulsion +A V ou –A V pendant l’intervalle [0,T]. Le filtre linéaire est un intégrateur comme le montre la figure suivante :

Comparateur

Décision

Echantillon à l’instant t = T

r(t)

- En supposant que  , déterminer le seuil de détection optimal si la probabilité a priori sont les suivantes :

  - P(s1) = 0.5

  - P(s1) = 0.7

  - P(s2) = 0.2.

    - déterminer la probabilité d’erreur Pe

    - supposons que la vitesse de transmission des données est 104 bits/s, de plus nous définissons P(s1)=P(s2)=0.5 et A=10mv.  :

- calculer la probabilité d’erreur Pe

- Si la vitesse de transmission des données atteint 105 bit/s, calculer la valeur A nécessaire pour atteindre le Pe de la question (a).