TP  3  CONCASSAGE

But général :

Le but sera de présenter aux nous (les étudiants), les instruments qui peuvent être utilisés pour analyser et évaluer différents paramètres du minerai

But de TP :

Fragmentation du minerai : Etude du processus de concassage primaire, secondaire, tertiaire, caractéristiques des concasseurs, grosseur des particules, concassage, rapport de réduction, analyse granulométrique sur tamis manuels, courbe granulométrique,…

Matériel utilisé et le rôle de chaqu’un :

-Minerai ( Marne ) .

-Récipient : porte la masse du minerai.

-Balance électrique : pèse la masse du minerai.

-Concasseur à mâchoire à double effet : pour concasser les minerais ou les blocs de pierre en fragments de l’ordre de millimètre.

-Pied à coulisse : pèse la masse du minerai.

La marne                                                                             Récipient

Balance électrique                                                                Pied à coulisse

Concasseur à mâchoire à double effet

- Concassage :

- Définition :

Le concassage est l'action de concasser, c'est-à-dire de réduire en petites parties (jusqu'à quelques millimètres), avec un outil (marteau, pilon), quelque matière dure ou sèche, comme le sucre, le poivre, la pierre, le minerai, etc.

- Typologie

Dans le processus de concassage, la matière peut être concassée plusieurs fois de suite .On qualifie alors le concassage selon la taille des parties qui en résultent :

-Concassage de pierre : jusqu'à 100 millimètres ;

-Concassage secondaire : jusqu'à 25 millimètres ;

-Concassage tertiaire : jusqu'à 5 millimètres ;

Concassage manuel de gravier par des hommes                                                     Deux concasseurs mobiles dans une carrière

et femmes dans une zone rurale de la Côte d'Ivoire

Concassage mécanique de résidus de démolition d'un bâtiment

Concasseur :

- Définition (généralités) :

Un concasseur est une machine conçue pour réduire les grosses roches en petites pierres, gravier, ou poussière de roche. Les concasseurs peuvent être utilisés pour réduire la taille ou changer la forme des déchets afin qu'ils puissent être plus facilement éliminés ou recyclés. Ils peuvent également réduire la taille d'un mélange solide de matières premières (comme le minerai), de sorte que ses différents composants puissent être séparés. Le concassage est le processus d'application d'une force, amplifiée par avantage mécanique, à l'aide d'un matériau dont les molécules sont liées plus solidement et résistent mieux à la déformation que celles du matériau à concasser. Les appareils de concassage retiennent le matériau entre deux surfaces solides parallèles ou tangentes, et appliquent une force suffisante pour rapprocher ces surfaces, générant suffisamment d'énergie dans le matériau pour que les molécules se séparent (fracturation), ou changent d'alignement les unes avec les autres (déformation) . Les premiers concasseurs étaient des pierres, frappées contre une enclume de pierre, le poids de la pierre aidant la force musculaire. Les meules et les mortiers sont des appareils de concassage de ce type.

Quelque exemple pour le concasseur :

- Types de concasseur :

Il existe des concasseurs de technologie différente, les plus fréquents sont cités ci-dessous :

-Concasseur à mâchoires :

Le concasseur à mâchoire est une machine à broyer des roches (granite, calcaire, etc.) généralement à des fins industrielles, vu que la roche est la matière première par excellence de quasiment toutes les industries (métallurgie minière, etc.)

L’appellation « à mâchoire » est due au dispositif de concassage, qui reprend le principe de base d’une mâchoire, avec une paroi fixe et un autre mobile, la roche étant coincée entre les deux. La partie mobile est entraînée en rotation par une bielle (excentrique) qui assure la rotation de la mâchoire. Le ressort de rappel à sa base permet de ramener la mâchoire afin de laisser passer les matériaux broyés. Ce concasseur associe donc deux mouvements. Un mouvement de compression (de gauche à droite) afin de concasser le granulat et un mouvement de friction (du haut vers le bas) afin de faire descendre les matériaux vers le convoyeur de réception des matériaux broyés. Les débits de telles machines sont conditionnés par leur taille d'ouverture et le réglage côté fermé à la base des mâchoires, là où sortent les matériaux.

Les mouvements répétitifs de la partie mobile, entraînés généralement par un moteur et une courroie, brisent la roche en petites pierres, la transformant en un produit fini commercialisable pour la fabrication du béton de construction, voire de route et autres applications.

Le concasseur à mâchoire reste de très loin le concasseur le plus populaire dans le monde, grâce à sa conception rudimentaire, sa fiabilité, sa maintenance peu coûteuse et ne nécessitant pas de grandes notions d’ingénierie.

Exemples pour concasseurs a mâchoire :

-Concasseur giratoire :

Le principe du concasseur giratoire est semblable à celui du concasseur à mâchoires, mais il est composé d'une surface concave et d'une tête conique. Les deux surfaces sont généralement doublées avec des pièces en acier au manganèse. Le cône interne a un léger mouvement circulaire, mais ne tourne pas, le mouvement est généré par un excentrique. Comme avec le concasseur à mâchoires, le matériau chute entre les deux surfaces en étant progressivement écrasé jusqu'à ce qu'il soit assez petit pour tomber dans l'espace entre les deux surfaces.

Le concasseur giratoire est l'un des principaux types de concasseurs primaires dans les mines ou les usines de traitement du minerai. Les concasseurs giratoires sont désignés par leur taille, soit selon l’ouverture maximum et le diamètre inférieur de la mâchoire mobile, soit par la taille de l'ouverture de réception. Les concasseurs giratoires peuvent être utilisés pour le concassage primaire ou secondaire. Le concassage est causé par la fermeture de l'écart entre la mâchoire mobile montée sur l'arbre central vertical et les doublures concaves (fixes) montées sur le châssis principal. Cet écart varie grâce à un excentrique sur la partie inférieure de l’arbre, qui entraîne l'arbre central vertical en rotation. L’arbre vertical est libre de tourner autour de son axe. Le concasseur est illustré d'un type court arbre de broche suspendue, ce qui signifie que l'axe principal est suspendu au sommet et que l'excentrique est monté au-dessus de la couronne. La conception à arbre court a remplacé la conception à arbre long dans lequel l'excentrique est monté au-dessous de la couronne.

Exemples pour concasseurs a giratoire :

-Concasseur à cône :

Un concasseur à cône ou concasseur conique a un fonctionnement similaire au concasseur giratoire, avec moins de pente dans la chambre de cassage et une plus grande zone parallèle entre les zones de concassage. Un concasseur à cône brise la roche en la serrant entre une tête excentrée tournante, qui est couverte par un blindage résistant à l'usure (mâchoire mobile), et le bol, couvert par un concave manganèse ou une mâchoire fixe. Comme la roche entre par le sommet du concasseur à cône, elle se coince et se comprime entre la mâchoire mobile et la mâchoire fixe. De gros morceaux de minerai sont cassés une fois, puis tombent à une position inférieure (car ils sont maintenant plus petits), où ils sont à nouveau cassé. Ce processus continue jusqu'à ce que les morceaux soient assez petits pour passer à travers l'ouverture étroite dans le bas de la chambre de cassage. Un concasseur à cône est adapté au concassage de divers minerais et roches, pour des duretés allant de mi-dure à dure. Il a l'avantage d’une construction fiable, d’une haute productivité, d’un réglage facile et de faibles coûts opérationnels. Le système de libération à ressort d'un concasseur à cône agit comme une protection contre les surcharges qui permettent aux matériaux imbrulables de passer par la chambre de concassage sans endommager le concasseur.

Exemples pour concasseurs à cône :

-Concasseur à percussion :

Le concasseur à percussion appelé aussi concasseur à marteau peut être à axe horizontal ou vertical.

1° Concasseur à percussion à axe horizontal :

Le concasseur à axe horizontal utilise la percussion pour briser la roche contrairement aux concasseurs à mâchoires, giratoire et à cône qui utilisent la compression. Il est composé d'un rotor lui-même équipé de battoirs ou marteaux et d'écrans de projection lieux d'impact des cailloux. Ce type de concasseur peut être utilisé en primaire ou secondaire ou tertiaire selon les tailles et technologies. Le principe de concassage est :

-Alimentation du concasseur en partie supérieure latérale

-Percussion des cailloux par les marteaux et projection en direction des écrans

-Rencontre avec l'écran, le caillou se brise sur l'écran et repart en direction des marteaux par rebond sur l'écran

-Rencontre avec les marteaux et recommencement du processus ou rencontre avec un autre caillou en sens inverse

Tout au long du processus les cailloux descendent par gravité au fur et à mesure du concassage et sortent ensuite de la chambre de concassage. La capacité du concasseur à briser un caillou est liée à l'énergie accumulée par le caillou lors de l'impact avec le marteau. Cette énergie est donc dépendante de la vitesse du marteau mais aussi de la masse du caillou, c'est pourquoi il peut être difficile de briser des cailloux de petites dimensions avec ce type de concasseur. La variation d'alimentation du concasseur peut aussi influer sur l'usure des battoirs.

La percussion permet d'obtenir des matériaux avec une meilleure forme, c'est-à-dire une meilleure cubicité des gravillons. Cependant il est bien plus sensible à l'usure et à l'abrasivité des matériaux et n'est donc pas adapté à tous les types de roches.

Le réglage d'un concasseur à percussion se fait sur la fermeture, c'est-à-dire la plus proche distance entre les battoirs sur le rotor et les écrans de projection et éventuellement sur la vitesse du rotation du rotor.

Exemples pour Concasseur à percussion à axe horizontal :

2°Concasseur à percussion à axe vertical :

Le concasseur à axe vertical est utilisé pour fabriquer des sables de qualité. En effet, il permet de concasser encore plus finement les graviers en finissant de rompre les liaisons les plus faibles rémanentes du granulat. On obtient ainsi un sable dont la consistance et la forme sont optimaux pour les sables types bétons notamment. Cette machine combine l'énergie de rotation avec l'énergie de percussion pour concasser les matériaux. En entrée, les granulats arrivent par la tête du concasseur. Par gravité, ils arrivent par l'intermédiaire d'une goulotte verticale sur une plaque de distribution (en fer fortement chromé pour minimiser l'usure), légèrement conique pour éviter que les matériaux ne stagnent dessus. Le rotor vertical est constitué d'une chambre en rotation, blindée, possédant en général 4 ouvertures avec des pièces d'usure sur les côtés: les blocs de percussions. La plaque de distribution envoie par force centrifuge et gravitationnelle les matériaux vers les ouvertures. Une fois proches des ouvertures, les blocs de percussions frappent les matériaux et les projettent sur une couronne d'enclume, solidaire du bâti. Si les granulats ne sont pas cassés par la percussion des blocs, l'énergie supplémentaire emmagasinée lors de la frappe permet de les casser lors de la rencontre avec l'enclume.

Exemples pour Concasseur à percussion à axe vertical :

- Le Dmax :

- Généralités :

Le Dmax est selon la norme NF P11-301 le terme utilisé pour désigner la dimension des plus gros éléments (grains ou blocs) qui composent un sol ou un matériau rocheux après son extraction ou son élaboration. D'apparence simple, la définition mérite cependant des explications car les éléments dans la nature sont rarement sphériques, plus souvent de forme allongée. Il convient donc de s'accorder sur la dimension à prendre en compte. En géotechnique, la dimension la plus souvent choisie est le diamètre pris non pas dans la plus grande longueur mais dans le sens où le bloc resterait bloqué dans une maille de tamis, ce qui paradoxalement peut correspondre à une des plus petites dimensions. Dans le cas de blocs allongés, le technicien manipule le bloc en imaginant quel diamètre bloquerait le bloc si on le passait à la main dans un gabarit à maille carrée.

Il est bien évident que le Dmax est estimé très exactement lorsque les échantillons sont prélevés dans des sondages à la pelle mécanique ou sur des sites à l'air libre. Par contre, dans les moyens de sondages tels que tarière ou carottage, le Dmax est forcément limité par le diamètre de l'outil. Il devient difficile sauf à faire des suppositions, de donner une idée précise du Dmax.

Exemple de bloc carotté : le Dmax ne peut pas être estimé sans faire de supposition

- Loi utilisée :

→Degré de réduction : i=Dmaxdmax

- Les calcules :

→On prend :   Dmax=50kg

→Et les tamis entre 5mm jusqu'à 80mm

- Le graphe f(x)=y :

On pose :  → x = tamis = t          → y =  masse = m

Alr :  f(x)=y    sera :   f(t)=m

t(mm)

m(kg)

0,3     0,4     0,5      0,8       1,2     2         3          5        8         12       20      30       50

Conclusion :

Le concassage c’est une opération essentielle dans la préparation mécanique du minerai a pour but de réduire en maximum la taille des minerais, et pour l’effectuer on a plusieurs machines, on choisit chaque machine selon les types et les propriétés des minerais.

Dans ce TP nous avons travaillé avec une concasseur à mâchoire à double effet pour effectuer le concassage de notre minerai (la marne), on voit aussi son principe de fonctionnement et la méthode de détermination des (Dmax et dmax) à l’aide d’une pied à coulisse afin de déterminer la degré de réduction du minerai.

Référence

→ -Géo Wiki- : www.geowiki.fr

→TP Valorisation des ressources minières : http://facsct.univ-annaba.dz/?p=3462

→Wikipedia FR : https://fr.wikipedia.org

→ -wikhidro- : https://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/