TRAVAUX DIRIGES SUR LE CHAPITRE 5 :

Exercice 1 :  Etudier la stabilité d’après Bode et Nyquist du système dont la fonction de transfert en boucle ouverte est : T1(p)=K/(1+T*p).

Exercice 2 : Etudier dans les plans de Bode et Nyquist la stabilité du système ayant, comme fonction de transfert en boucle ouverte :

T2(p)=K/(p(1+T*p)(1+a*T*p))       avec T>0 et a>1

Exercice 3 : Etudier, dans les plans de Bode et de Nyquist, la stabilité du système ayant comme fonction de transfert en boucle ouverte :

T3(p)=(K(1+T1*p)(1+T2*p))/(p(1+T3*p)(1+T4*p)(1+T5*p)(1+T6*p))

Avec : T3>T4>T1>T2>T5>T6>0

Exercice 4 : Etudier la stabilité, par les critères de Bode et Nyquist, du système dont la fonction de transfert en boucle ouverte est :

T(p)=(20/p)(1/(1+p))((1+0,66*p)/(1+0,25*p))

Exercice 5 : Un système bouclé à retour unitaire a pour fonction de transfert en boucle ouverte : T(p)=4/(p(p+1)(p+2)) ; Etudier sa stabilité par les critères de :

- Bode

- Nyquist

- Routh

N.B : Travailler ces exercices et vous aurez la solution la semaine prochaine.

Pr . Said Yahmedi