- TD5. Les formes canoniques minterms et Maxterms

  - Un circuit logique à trois entrées et deux sorties fonctionne comme suit. Les fonctions de sortie A et B, représentent le premier et le second bits, respectivement, d’un nombre binaire, N.

N est égal au nombre d’entrées qui sont à ‘1’. Par exemple, si w=1, x=0, y=1, la sortie N=10 (A=1 et B=0).

w                                               A

x

z                                                B

- Ecrire A et B sous la première forme canonique (minterms)

- Ecrire A et B sous la deuxième forme canonique (Maxterms)

- Donner les formes algébriques et numériques des sorties A et B

  - Un circuit logique possède quatre entrées. A et B représentent le premier et le second bit d’un nombre binaire N1. C et D  représentent le premier et le second bit d’un nombre binaire N2. La sortie F est égale à ‘1’ seulement si le produit N1  N2 est supérieur à deux.

- Donner la forme minterms de F

- Donner la forme Maxterms de F

A

N1           B

C                                                             F

N2          D

  - On donne la fonction suivante f (a, b, c) = a’ + bc’

- Exprimer f sous forme minterm (utiliser la notation m)

- Exprimer f sous la forme Maxterm (utiliser la notation M)

- Ecrire f’ sous la forme minterm  (utiliser la notation m)

- Exprimer f’ sous la forme Maxterm (utiliser la notation M)

  - Répéter l’exercice précédant pour la fonction suivante

G (a, b, c, d) = (a + c + d) (b’ + d’) (a’ + c’ + d) (a’ + b + c+ d)

  - Quatre chaises sont placées comme ci-dessous

d

c

b

a

Une chaise occupée est représentée par ‘1’ et ‘0’ lorsqu’elle est vide.

Ecrire la fonction logique F (a, b, c, d) qui prendra ‘1’ si et seulement si il y’a deux ou plus chaises adjacentes qui sont vides.

- Exprimer F sous la forme minterms

- Exprimer F sous la forme Maxterms

  - On donne  F1 = M (0, 1, 3, 5) et F2 = M (0, 2, 5, 7)

a.	Donner la forme Maxterms de 	F1 F2

b.	Donner une méthode généralisée qui détermine l’écriture Maxterms du produit de fonctions connaissant l’écriture maxterms de ces fonctions.

c.	Ecrire   F1 +  F2 sous la forme minterms

d.	Donner les formes algébriques de  F1 F2   et  F1 +  F2

  - Un circuit combinatoire a quatre entrées (a, b, c, d) et une sortie Z. La sortie prendra la valeur ‘1’ si trois ou plus des entrées sont à ‘1’.

- Réaliser le circuit logique en utilisant deux portes AND et trois portes OU. Sachez qu’on dispose que des portes logiques à trois entrées.

  - Un circuit combinatoire est divisé en deux circuits, N1 et N2, comme schématisé ci-dessous. La table de vérité du circuit  N1 est donnée. On notera que lorsque D = 0, les valeurs de E et de F n’ont aucun effet sur la sortie Z. On suppose que les combinaisons d’entrées ABC = 001 et ABC = 101 sont interdites.

- Dresser la table de vérité donnant la sortie Z

- Quelles sont les combinaisons DEF qui laissent inchangées la sortie

  - On donne la fonction H (a, b, c, d) =  m (0, 1, 2, 6, 7, 13, 15)

- Donner la forme minterms de H (forme algébrique)

- Donner la forme Maxterms de H (forme algébrique et numérique)