- TD 6. Simplifications DK

  - Trouver les fonctions minimales de :

- F1(a, b, c) = m1 + m3 + m4 +m6    b) F2 (d, e, f) = ∑m(1, 4, 5, 7)

- F3 (r, s, t) = r’ t’ + r s’ + r s	       d) F4 (x, y, z) = M1.M7

e)  F5 (a, b, c) = π M (2, 3, 4)	       f) F6 (d, e, f) = ∑m(1, 6) +∑d( 0, 3, 5)

g) F7 (p, q, r) = (p +q’ +r)(p’ +q +r’)    h) F8(s, t, u) = ∑m(1,2,3) + ∑d(0,5,7)

  - On donne la fonction suivante f (a, b, c, d) = b’c’ + a’bd + abcd’ + b’c

- Fonction f minimale sous la forme de somme  de produits

- Exprimer f minimale sous la forme  de produit de sommes

- Réaliser les logigrammes simplifiés

  - Trouver les fonctions minimales sous forme de sommes de produits pour chacune des  fonctions suivantes.

G1 (a, b, c, d) = ∑m (0, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15)

G2 (a, b, c, d) = π M (1, 2, 4, 9, 11)

G3 (a, b, c, d) = ∑m(0,1,5,8,12,14,15) + ∑d(2,7,11)

G4 (a, b, c, d) = π M(0,1,4,5,10,11,12) + π D(3,8,14)

  - Un circuit à deux entrées de contrôle C1 et C2, deux entrées de données X1 et X2 et une sortie Z. Son fonctionnement est le suivant :

Si  C1= C2=0   alors  Z=0

Si  C1= C2=1   alors  Z=1

Si  C1=1 et C2=0 alors  Z= X1

Si  C1=0 et C2=1 alors  Z=X2

- Donner la table de Z

- En utilisant DK, donner Z min.

  - Simplifier  les foncions suivantes :

F1 min sous forme de somme de produits

F2 min sous forme de produit de sommes

F3 min ; en donnant les implicants premiers essentiels.

M. KADDECHE