- TD 8. Circuits combinatoires élémentaires

8.1 Codeur

Réaliser le circuit  utilisant des portes AND et OR  qui permet la conversion

du code excess-3 au code  BCD  8-4-2-1.

8.2 Réaliser la fonction G=∑m (0, 1, 4, 5, 8, 13, 14, 15) utilisant :

- Un MUX 8 to 1 avec les bits de contrôle a, c et d.

- Un MUX 4 to 1 ; sélectionner les entrées de contrôle afin de minimiser le nombre de portes logiques.

NB : Utiliser les méthodes algébriques et graphiques

8.3 Réaliser le convertisseur  BCD to excess-3 en utilisant un décodeur 4*10 et des portes NAND.

8.4Comment connecter deux MUX 2 to 1 (sans portes logiques) pour former un MUX 3 to 1. Son fonctionnement est le suivant :

Si ab=00; On sélectionne  l’entrée I0

Si ab=01 ; on sélectionne l’entrée  I1

Si ab =1- ; On sélectionne l’entrée I2

8.5 Réaliser les fonctions données suivantes à l’aide de décodeur à sorties inversées R= ∑m (2, 3, 7, 9, 11, 13) ;  G = π M (0,1, 4, 5, 10, 11, 12);

R+G et R.G

8.6 On donne la fonction H= ∑m (0, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14)

- Générer cette fonction à l’aide de MUX (abc bits de contrôle)

- ………………………………………… (abd  ………………)

- ………………………………………… (ab ………………...).

- ……………………………… de décodeur à sorties inversées.

8.7 Réaliser le logigramme d’un comparateur de deux nombres à trois bits chacun à l’aide de portes logiques:    A = a2a1a0  et B = b2b1b0

  - Réaliser le câblage du comparateur des nombres A = a5 a4 a3 a2 a1 a0 avec un nombre B = b4 b3 b2 b1 b0 en utilisant le comparateur en CI 7485. Donner tous les cas possibles de réalisation.

8.9 Réaliser l’encodeur prioritaire à 5 entrées dont la priorité des entrées est :

I4 I0 I2 I3 I1.

  - Réaliser l’encodeur prioritaire à 3 entrées dont la priorité des entrées est :

I0 I2 I1.

  - On donne le schéma suivant : Donner la fonction de sortie Z puis simplifier Z.

  - Donner le schéma donnant la parité du nombre A=a3a2a1a0 en utilisant le ou exclusif.

Maintenant en utilisant le CI (générateur de parité sur 8 bits) réaliser le schéma complet, en expliquant les différentes étapes, la prité du nombre à 7 bits  N= c6c5c4c3c2c1c0

M. KADDECHE