Les menuiseries :

ensemble des ouvrages de remplissage et de fermeture des baies tels que les fenêtres, portes-fenêtres, portes d’entrée et volets.L’appellation « menuiseries » ne concerne pas exclusivement les ouvrages réalisés en bois. On l’emploie également pour les menuiseries en aluminium, en PVC ou métalliques.

Types de mise en oeuvre en fonction du support

La mise en oeuvre des fenêtres est fonction du support considéré. On distingue les supports suivants :

- la maçonnerie,

- le bois,

le métal.

Fig. 1 Schémas de principe concernant le position-nement des fenêtres dans le gros oeuvre

4.1.Opérations préléminaires

Il appartient à l’entrepreneur de procéder à la réception des fenêtres lors de leur livraison sur chantier ou au plus tard, avant leur mise en oeuvre. Lors de cette réception, sont contrôlées, entre autres :

- la conformité aux documents particuliers du marché,

- la qualité,

- les dimensions.

4.1.1. Stockage sur chantier

Les fenêtres vitrées ou non doivent être stockées sur des dispositifs appropriés, horizontaux ou verticaux, à l’abri de l’humidité et de toute projection.

Commentaire

En raison notamment de l’humidité et des difficultés d’accès, on doit éviter de les stocker dans les sous-sols.

  - Tolérances de pose de la fenêtre

La règle est de mettre en oeuvre la fenêtre au mieux, compte tenu des écarts réels du gros oeuvre ; les tolérances de celui-ci, telles que définies dans dtr-e-5-2 travaux menuiserie, permettent de respecter celles des fenêtres après pose, données ci-après.

Défaut de verticalité

- Dans le plan perpendiculaire à la fenêtre (faux aplomb) : 2mm/m ;

- Dans le plan de la fenêtre : 2 mm/m

Défaut d’horizontalité (faux niveau)

- Pour les largeurs inférieures ou égales à 1,50 m : 2 mm.

- Pour les largeurs supérieures à 1,50 m : 3 mm.

Axe de la fenêtre par rapport à l’axe de la baie et positionnement de la fanêtre dans la baie

- Latéralement, la fenêtre est positionnée à ± 5 mm par rapport à l’axe de la baie et les cochonnets sont équilibrés au mieux en fonction de l’état de la baie.

Travail demander : un tableau menuiserie (ech1/20)