Licence Génie Civil

Projet de Fin de Cycle

Chargée du module : D. RIZI

TD : Poutres continues – Méthode Forfaitaire

Exemple :

Soit un plancher en corps creux (16 + 4) appartenant à un bâtiment d’habitation (R+2).

Le poids propre G = 534 Kgf/m2 ; Surcharge d’exploitation Q = 150 Kgf/m2.

Entre axes des poutrelles = 65 cm ; Fissuration peu nuisible.

- Peut-on calculer les sollicitations par la méthode forfaitaire ?

- Si la méthode forfaitaire est applicable, calculez les sollicitations et tracer les diagrammes des moments fléchissants (M) et des efforts tranchants (T) à l’état limite ultime (ELU).

q

- (2)                        (3)                                     (4)

3,00 m                     3,50 m                         4,10 m

Solution :

C’est un plancher en corps creux ; Les poutrelles à trois travées prennent appuis sur les poutres perpendiculaires.

- Conditions d’application de la méthode forfaitaire :

. Q = 150 ≤  (max  2.G ; 500 Kgf/m2) = max ( 2 . 534; 500 ) = 1068 Kgf / m2……(ok)

. Section de toutes les travées = constante                 inertie constante	…………...(ok)

. fissuration peu nuisible…………………………………………………………….(ok)

. Les rapports des travées :

l1-2l2-3  =  33,50  = 0,86                   ;  l2-3l3-4  = 3,504,10 = 0,85

Les rapports des travées sont compris entre ( 0,8 ) et (1,25) ……………………(ok)

Toutes les conditions sont vérifiées            la méthode forfaitaire est applicable.

- Calcul des moments :

qG  = (entre axe des poutrelles en mètre). G(en tf/m2) = 0,65. 0,534 = 0,347 tf / ml

qQ = (entre axe des poutrelles). Q = 0,65. 0,150  = 0,0975 tf / ml

qu = 1,35 qG +1,5 qQ = 1,35.(0,347) + (1,5). 0,0975 = 0,615 tf/ ml

Travée (1 - 2) : de rive

α   = QG+Q = 150534+150 = 0,22

M0 = qu. l2/8 = 0,615. (3)2/8 = 0,692 : moment isostatique

Mw = 0,2M0

Me  = 0,5M0

1,05. M0  –  0,5 . (Mw + Me) = 1,05 . M0 – 0,5.(0,2+0,5).M0 =0,7M0

Mt ≥ max       (1 + 0,3 α) . M0 - 0,5 . (Mw + Me) = (1+0,3. 0,22) M0 – 0,5(0,2+0,5)M0

= 0,716 M0

0,5. ( 1,2 + 0,3 α ) . M0 = 0,5(1,2 +0,3. 0,22)M0 = 0,633 M0

Mw = - 0,2 M0 =  - 0,2 . 0,692 = - 0,138 tf .m

Me  = - 0,5 M0 =  - 0,5 . 0,692 = - 0,346 tf.m

Mt =   0,716M0 =   0,716 . 0,692 =  0,495 tf . m

Travée (2 - 3) : intermédiaire

α   = QG+Q = 150534+150 = 0,22

M0 = qu. l2/8 = 0,615. (3,5)2/8 = 0,942 : moment isostatique

Mw = 0,5M0   ……………………( voisin de rive)

Me  = 0,5M0   … ………………...( voisin de rive)

1,05. M0  –  0,5 . (Mw + Me) = 1,05 . M0 – 0,5.(0,5+0,5).M0 = 0,55M0

Mt ≥ max       (1 + 0,3 α) .M0 - 0,5 . (Mw + Me) = (1+0,3. 0,22) M0 – 0,5(0,5+0,5)M0

= 0,566 M0

0,5. ( 1 + 0,3 α ) . M0 = 0,5 (1 +0,3. 0,22)M0 = 0,533 M0

Mw = - 0,5 M0 =  - 0,5 . 0,942 = - 0,471 tf .m

Me  = - 0,5 M0 =  - 0,5 . 0,942 = - 0,471 tf.m

Mt =   0,566M0 =   0,566. 0,942 = 0,533 tf . m

Travée (3 - 4) : de rive

α   = QG+Q = 150534+150 = 0,22

M0 = qu. l2/8 = 0,615. (4,1)2/8 = 1,292 : moment isostatique

Mw = 0,5M0

Me  = 0,2M0

1,05. M0  –  0,5 . (Mw + Me) = 1,05 . M0 – 0,5.(0,5+0,2).M0 =0,7M0

Mt ≥ max       (1 + 0,3 α) . M0 - 0,5 . (Mw + Me) = (1+0,3. 0,22) M0 – 0,5(0,5+0,2)M0

= 0,716 M0

0,5. ( 1,2 + 0,3 α ) . M0 = 0,5(1,2 +0,3. 0,22)M0 = 0,633 M0

Mw = - 0,5 M0 =  - 0,5 . 1,292 = - 0,646 tf .m

Me  = - 0,2 M0 =  - 0,2 . 1,292 = - 0,258 tf.m

Mt =   0,716M0 =   0,716 . 1,292 = 0,925 tf . m

C)-  Calcul des efforts tranchants:

Travée (1 - 2) :       Tw = q.l2      =  0,615.32 = 0,922  tf

Te = -1,1.q.l2 = - 0,615.32 = - 1,015  tf

Travée (2 - 3) :       Tw = q.l2 =  0,615.3,52    = 1,076  tf

Te = - q.l2 = - 0,615.3,52 = - 1,076 tf

Travée (3 - 4) :       Tw = 1,1 q.l2 =  1,1. 0,615.4,12    = 1,387  tf

Te = - q.l2      =  - 0,615.4,12        = - 1,261 tf

qu = 0,615 tf / ml

- (2)                        (3)                                     (4)

3.00                        3.50                               4.10 m

0,138                   0,346    0,471          0,471    0,646                              0,258

Mu

0,495                     0,533                             0,925

0,922                                1,076                      1,387

Tu

1,015                        1,076                                 1,261