CORRECTION DES TRAVAUX DIRIGES DU CHAPITRE 5 :

Exercice 1 : Solution : Stabilité d’après Bode :

On a T1(p)=K/(1+T*p) donc p=jw d’où T1(jw)=K/(1+jwT) ; donc |T1(jw)|=K/√(1+w2*T2) d’où  |T1(jw)|dB=20*log10[|T1(jw)|]       et         Arg[T1(jw)]=-arctan(wT) donc :|T1(jw)|dB=20*log10( K/√1+w2*T2)=20* log10( K)- 20*log10( 1+w2*T2)1/2=20* log10( K)- 10*log10( 1+w2*T2) ; Donc finalement on aura :

|T1(jw)|dB= 20* log10( K)- 10*log10( 1+w2*T2) et  Ф = - arctan(wT)

Tracé Asymptotique de Bode :

|T1(jw)|dB= 20* log10( K)- 10*log10( 1+w2*T2); En basse fréquence c.a.d w2T2<<1

c.a.d w<<w0 = 1/T Pulsation de brisure  on aura :                                                     |T1(jw)|dB= 20* log10( K)- 10*log10( 1)= 20* log10( K) et Ф = - arctan(wT) =  -arctan(0) = 0 ; donc en basse fréquence on a :

|T1(jw)|dB = 20* log10( K)    et    Ф = 0

En haute fréquence on aura :   w2T2  >> 1 c.a.d  w>>w0 = 1/T donc :

|T1(jw)|dB= 20* log10( K)- 10*log10(w2*T2)= 20* log10( K)- 20*log10(w*T) pente de -20dB/dec  et Ф = - arctan(wT) =  -arctan(∞) = - π/2.

Le tracé asymptotique de Bode est donc : posons KdB=10dB et w0=1rd/s ;T=1s

||T1(jw)|dB

|10dB   x        x       x         x

|0dB------------------------|-------------x-------------|---------------------------------

|                                       |                                 x  -- -20dB/dec ou p=-1

|-20dB                                            |                                                                          x

|1O-1---------------------- |100----------------------101------- ------------- x-102--w(rd/s)

Lieu de Bode asymptotique en Module ou en Amplitude

Le tracé asymptotique de Bode en Amplitude est illustré par des x.

| Ф

|00-x-----------x------------x--------x-----------------------------------------------------

|                                      x

|-900                                x

|10-1---------------------1O0x-------x--------x------x-101-x-----x----x--102-x---x-w(rd/s)

Le tracé asymptotique de Bode en Phase est illustré par des x.

Tracé réel du diagramme de Bode en Amplitude et en Phase :

On a : |T1(jw)|dB= 20* log10( K)- 10*log10( 1+w2*T2) ; pour w=1/T on aura :

|T1(jw)|dB=20*log10( K)-10*log10(2)=KdB-3dB et Ф=-arctan(wT) = -arctg(1)= - 450

||T1(jw)|dB

|10dB   x*  *  * x * x   *   x

|0dB-----------------------|--------|* x-------------|---------------------------------

|                                       |         |                 *  x  -- -20dB/dec ou p=-1

|-20dB                                            |              |                                                    *     x

|1O-1---------------------- |100- -|-------------------101------ ---------*-- x-102--w(rd/s)

Lieu|de Bode réel en Amplitude ( ******)

| Ф                                               |

|00-**x-**--------x------------  x-------------|----------------------------------------

| -450                          * x            |

|-900                               x          *|   *      *      *    *     *    *

|10-1---------------------100x-------x--------x------x-101-x-----x----x--102-x---x-w(rd/s)

Lieu de Bode réel en Phase (*************)

Pour Etudier la stabilité du système il faut aller là où la courbe réelle en

Amplitude coupe l’axe des 0 dB et descendre pour lire la phase si cette phase est supérieure à -1800 le système sera stable si non il sera instable. Dans notre cas la phase est de -900  donc le système est stable. Voir graphe.

Remarque Importante : Un lieu ou diagramme de Bode se trace à partir des étapes suivantes :

- Exprimer la fonction de transfert en fonction de la pulsation w en rd/s ;

- Calculer le module de T1(jw) fonction de w, on le prend en dB ;

- Calculer la phase Arg[T1(jw)] en fonction de w, on la prend en degrés ;

- Tracé du diagramme asymptotique et du diagramme réel : sur du papier semi-logarithmique, porter d’abord le module ou amplitude ( en ordonnées sur une échelle linéaire ) fonction de la pulsation ( en abscisse sur une échelle logarithmique ) puis répéter l’opération pour la phase. Celle-ci est portée en ordonnées sur une échelle linéaire en fonction de la pulsation ( en abscisse sur une échelle logarithmique) .

Stabilité par le critère de Nyquist :

On a T1(p) =T1(jw) = K/(1+T*p) = K/(1+jwT) = K(1-jwT)/(1+w2 *T2 ) donc :

T1(jw) = K/(1+w2 *T2) – jKwT/(1+w2*T2) ;

Pour w=0  T1(jw)= K ;  pour w =1/T on a T1(jw) = (K/2) – j(K/2) et enfin

Pour w-- ∞   T1(jw)= 0 – j*0 ;    donc le diagramme de Nyquist est le suivant :

| Im

|

------------  -1 -----------w=∞x|0-----------------K-x—w=0------------------- Re

|               x  w=1/T

|

Le tracé de  Nyquist est illustré par des x : on voit et on constate que le tracé de Nyquist n’entoure pas le point critique -1+j*0 et le laisse à sa droite donc le système est stable.

Vous aurez la suite de la correction prochainement.