Le forage 23-7-017, effectué dans la région de Haoud El Hamra, est distant de 28,4 m d’un piézomètre. Le débit est de 10 l/s , le diamètre est de 60 cm . L’observation sur le piézomètre à donné les résultats suivants :

| Temps de pompage (s) | Rabattement (m) | Temps de pompage (s) | Rabattement (m) | Temps de pompage (s) | Rabattement (m) | Temps de pompage (s) | Rabattement (m) | Temps de pompage (s) | Rabattement (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 | 0.01 0.07 0.12 0.18 0.26 0.31 0.35 0.4 0.43 0.46 0.48 0.50 0.53 0.56 0.58 0.60 | 110 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 | 0.61 0.62 0.65 0.67 0.70 0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.81 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 | 570 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1320 1440 1560 1680 | 0.88 0.885 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.945 0.95 0.96 0.965 0.97 0.98 0.99 1 1.005 | 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 8100 9000 9900 | 1.01 1.025 1.04 1.05 1.06 1.07 1.075 1.085 1.1 1.11 1.12 1.125 1.13 1.135 1.14 1.14 | 10800 12600 14400 16200 18000 19800 21600 | 1.15 1.145 1.15 1.15 1.17 1.18 1.18 |

- calculer la valeur de la transmissivité et du coefficient d’emmagasinement ?

- Sachant que rp =D /4,  Que pouvez- vous dire sur l’effet de capacité ?

- Sachant que l’épaisseur captée est de 40 m, calculé la perméabilité. Que peut –on dire de cette dernière ?

- A quel type de nappe a-t-on affaire ?

BON COURAGE