TD N 4 : Calcul des concasseurs

Exercise 1:

Déterminez la capacité d’un concasseur a mâchoire  possède les caractéristiques suivant  ouverture d’admission (102*122 cm),   course au bas de la mâchoire mobile (5cm), hauteur de la mâchoire fixe (1.5m),  vitesse de l’arbre à l’excentrique (200tr/min), ouverture de décharge en position fermée (15cm), coefficient variant de 0,2 , largeur des mâchoires (122 cm), ρ : masse volumique apparente du matériau (1.6t/m3) à la sortie du concasseur.

Solution 1 :

On appliqué la relation 01 page 44

Q= 30 (C2 + 2S C) N l Hρ k/ (A – S)

Q=30*((0.05)2 +2*0.15*0.05)*200*1.22*1.5*1.6*1/(1.02*1.22-0.15)

Q=  /1.244-0.15=  30* (0.0025+0.015 )588 /1.0944 = 0.525* 588/1.0944=308.7/1.0944=282.07 t/h

Q= 282.07 t/h

Exercise 2:

Un concasseur giratoire caractérise par les paramètres suivants:

— l’ouverture d’admission A × B ; 25*127 cm=

— le diamètre à la base de la tête de concassage Φ ;

— S : ouverture de décharge (S=4cm),

— DA : 2/3 de A (μm),

— Wi= 73.5 kw

Avec f=0.215

Déterminez la puissance et la capacité du concasseur giratoire.

Solution 1 :

Déterminer la puissance à partir de la formule de Bond modifiée :

W = 10*73.5(1/(√4*103 )-1/√(2/3)*(3174*103) =735*(1/63.24 - 1/1454.87) = 735*(0.0158 - 6.873 *10-4)

W= 735*151.254*10-4 =111171.64 10-4 =11.117 kw

La capacité du concasseur giratoire Q :

Ƒ= Q /A2 = === Q = f* A2 = 0.215* (0.25*1.27)2 =====Q = 682.3t/h.