TD N5 : Exercice sur le procédé de broyage

Exercice 1

Déterminez la vitesse critique d’un broyeur à boulets ayant un diamètre intérieure de 80 cm, avec une charge de boulets 20mm de diamètre.

Solution

Diamètre du broyeur à boulets = 80 cm x 10-2 = 0.80 mètres

Diamètre du boulet = 20 mm x 10-3 = 0.02 mètres

Vitesse critique du broyeur à boulets = 𝑁𝑐  = 42.3/√( (𝐷−𝑑))

= 42.3√(0.80−0.02) = 47.89 Tours/min

Exercice 2

Calculez la vitesse de de rotation d’un broyeur à boulets d’une dimension de 1.2 mètres de diamètre contenant une charge en boulets d’acier de 0.3 mètre de diamètre. Le broyeur fonctionne à 60 % de sa vitesse critique.

Solution

𝑁𝑐  = 42.3/√(𝐷−𝑑) =42.3/√(1.2-0.3)=42.3/0.9486=44.59

𝑁𝑐 = 44.59 Tours/min doc on prend 60%

Vitesse de rotation = 26.75 Tours/min

Exercice 3

Un broyeur à boulets, de 1,2 m de diamètre, est utilisé à 60tr/min avec des boulets de 2 cm de diamètre.

Cette vitesse de rotation ne semble pas être satisfaisante. Calculer la vitesse de rotation la mieux adaptée ?

Solution

D=1,2 m

d= 2 cm

v1= 60tr/min

Calculer la vitesse de rotation la mieux adaptée = 𝑁𝑐

𝑁𝑐  = 42.3/√( (𝐷−𝑑))= 42.3/√(1.2-0.02) = 39.9tr/min

Exercice 04 :

Un broyeur à boulets, en opération dans le circuit fermé avec un classificateur, recevant 100 tonnes par heure de minerai brut sèches. Les %solides dans l'alimentation de classificateur, le débordement (fines) et les sables (grossières) de classificateur sont 50, 25 et 84 respectivement.

Calculer le pourcentage de la charge de circulation ?

Solution 04

L'opération de broyage en circuit fermé est présentée au schéma suivant : 22.5.

Fraction des solides dans l'alimentation = a= 50% = 0,50

Fraction des solides dans le débordement = p = 25% = 0,25

Fraction des solides dans le underflow = u = 84% = 0,84

Dans une opération à circuit fermé, l’alimentation fraiche = produit w= 100 tonnes/h du minerai sec.

Poids total de pulpe de débordement (l'eau + solides) = P

P = (100/0,25) = 400 tonnes/h

Soit :

A= poids de pulpe d'alimentation au classificateur

U = poids de pulpe de l’underflow du classificateur

L'équation d'équilibre (bilan de matière total) de la pulpe totale (solides + eau) est :

A = P + U ⇒ A = 400 + U

L’équation d'équilibre des solides secs est :

A*a = P*p + U*u⇒ A(0,5) = 400 (0,25) + U (0,84)

La résolution des deux équations, donne : U = 294,12 tonnes/h

La Charge circulante = solides secs dans l’underflow = 0,84× 294,12 = 247,1t/h

%Charge circulante=(Charge circulante/alimentation fraiche)*100 =

%Charge circulante =(247,1t/h/100)*100=247,1t/h