Licence Génie Civil

Projet de Fin de Cycle

Chargée du module : D. RIZI

Calcul des Poutres Continues

B- Méthode de Caquot

I)Domaine d’application : Dans le cas  où l’une des conditions d’application de la méthode  forfaitaire n’est pas remplie, on applique la méthode de Caquot, à condition de multiplier les moments sur appuis dus aux poids propres ( Mwg ; Meg) par un coefficient (m = 0,7). Les moments en travées son majorés en conséquence.

II) Principe de la méthode :

. La méthode donne uniquement les moments sur appuis.

. Le calcul de ces moments ne tient compte que des charges des travées entourant l’appui considéré.

. Pour corriger l’hypothèse de l’inertie constante sur toute la travée, on introduit des travées fictives ( l’w ; l’e ) avec :

l’  =   l ………………………..travée de rive

l’ =   0,8 l……………………..travée intermédiaire

l   =  portée entre nus.

III)-Calcul des moments sur appuis:

1)- Charges uniformes: (figure1)

qe

qw

lw                     (  i  )                 le

figure 1

a)-appui de rive :       M = 0,2 M0 ;  M0 : moment isostatique de la travée de rive.

b)-autres appuis ( i )

notons :  lw  : travée à gauche de l’appui

le   : travée à droite de l’appui

qw : charge à gauche de l’appui

qe : charge à droite de l’appui

Mi=qw . (lw')3+ qe .(le')38,5 . (lw'+le')

2)-Charge concentrée : (figure2)

a            Pe

(  i  )

lw                                         le

figure 2

a)-appui de rive : M = 0,2 M0

b)-autres appuis ( i ) :

. Charge ( Pw ) à gauche de l’appui ( i ) :

Mi  =    K.Pw . (lw')2 (lw'+le')

. Charge ( Pe ) à droite de l’appui ( i ) :

Mi   =    K.Pe . (l'e)2 (lw'+le')

Avec

k= x .  x-1 .  (x-2)2,125 ;            x = al

IV)-Calcul des moments en travée

On utilise la relation de la (R.D.M.) :

M ( x ) = µ (x)  + Mw +  Me-Mwl . x

Avec µ (x):  moment isostatique ;

Pour une charge uniforme :

M ( x ) = q . l2  . . x  -  q .   x 22  +  Mw  +  Me-Mwl . x

Mw ; Me sont remplacés avec leur signe, généralement ( - ) dans la relation.

V)-Effort tranchant :

T(x) = dMdx

Remarque :

-Le moment (Mt)  : sert pour la détermination des armatures inférieures.

-Le moment (Ma) : sert pour la détermination des armatures supérieures (chapeaux).

-T                          : sert pour différentes vérifications à l’effort tranchant.