TD n° : 01

Exercice 01 :

Un essai de perméabilité à charge constante a été réalisé sur un échantillon de sable 10.06 cm de diamètre et 15.25 cm de hauteur. On a recueilli 163.87 cm3 d’eau pendant un temps   t=1.75 min. sous une hauteur de 30.48 cm

1- calculer K

2- calculer V en m/s

Solution :

1- Calcul de K:

V=K. i,    V=Q/S, i=h/L

Q/S=K. h/L           K=Q/S. L/h             K=Q.L/S.h, Q=V/t           Q=163.87x10-6 /1.75x60

Q=1.56 x10-6 m3/s

K= 1.56x10-6 x 15.24x10-2 / 8.1x10-3 x 30.48x10-2 = 9.63x10-5

2- Calcul de V:

V=K. i              V= 9.63x10-5 x 30.48/15.24 = 19.26x10-5 m/s

Exercice 02 :

Un sol constitué de 3 couches de section 100/100 mm2 . l’eau circule dans le sol.                   La différence de charge entre l’entrée et la sortie 300 mm. Les conductivités hydrauliques des différentes couches :

Couche 1 : K1 = 10-2 cm/s

Couche 2: K2 = 3x10-3 cm/s

Couche 3: K3 = 4.9x10-4 cm/s

- Déterminer le débit à travers le sol

Solution:

- Keq=  L∑(bi/ki)        =3×150150(1/10-2) + (1/ 3×10-3) + (1/4.9×10-4)

Keq=0.0012cm/s = 0.012 m/s

- Q=K.i.A     Q= 0.0012 × 0.66 × (100.100)  Q= 80 mm/s

Exercice 03 :

Un sol stratifié composé de 3 couches de caractéristiques suivantes

l1= 1.5 m, K1 = 10-4 cm/s

l2= 3 m, K2 = 3.2x10-2 cm/s

l3= 2 m, K3 = 4.10-5  cm/s

-Calculer le rapport de conductivité hydraulique équivalente

Solution :

- Keq H = ∑ (ki.bi) / ∑bi    = (1, 5×10-4×10-2) + (3×3, 2×10-4) + (2.4×10-3)6,5

Keq=1, 48× 10-4 m/s

- Keq V = L/(∑(bi/ki))  = 6,5     (   1,510-6+33,2 × 10-4+ 24,1 × 10-7   )              = 10-6 m/s

- Le rapport :	Keq HKeq V= 1,48×10-410-6 = 148