# Master – 1ère année									   Novembre 2016

Exercice de Thermique

On se propose d’étudier la déperdition thermique à travers une vitre de 1 m2 de surface et de 4 mm d’épaisseur.

La température côté intérieur du vitrage est T1 = 20 °C.

La température côté extérieur du vitrage est T2 =  0 °C.

- Calculer la résistance thermique R de la vitre.

- En supposant que les transferts de chaleur entre :

- L’air intérieur à 20°C et la face intérieure du vitrage,

- La face extérieure du vitrage et l’air extérieur à 0°C.

puissent être modélisés à l’aide d’un même coefficient de convection h, calculer :

- La température T1 de la face intérieure du vitrage.

- La température T2 de la face extérieure du vitrage.

- La déperdition thermique, en watts.

Données:

Conductivité thermique du verre:		 = 1,2 W/ (m. °C)

Coefficient de transfert convectif :	            h = 3,5 W/ (m2. °C)

Solution

- La densité de flux  thermique à travers la vitre est donnée par la Loi de Fourier :

ϕ  =ΦS= - λ∂T∂x=λT1−T2e

ce qui montre que le flux de chaleur transmis  est proportionnel à la différence de température T1 – T2 entre les 2 faces du vitrage.

On peut écrire :

T1−T2=eλSΦ=RΦ

Le coefficient de proportionnalité :

R=eλS

est appelé « résistance thermique » du vitrage. Il s’exprime en °C/W

On a donc :

R=0,004m1,2W(m.°C). 1 m2=1300°CW

- La variation de la température T de part et d’autre du vitrage est illustrée par la figure suivante :

La chaleur de l’air intérieur de la pièce est transmise au vitrage par convection, ce transfert étant décrit par une loi du type :

Φ=hST∞1−T1

De la même manière, la déperdition de chaleur du verre au profit de l’air extérieur, s’effectue par le même mécanisme convectif, et obéit au même type de loi:

Φ=hST2−T∞2

Pour calculer les 3 valeurs inconnues , T1 et T2 figurant dans ces 2 relations, il faut disposer d’une troisième relation. C’est la relation décrivant la conduction à travers l’épaisseur e de verre:

T1−T2=eλSΦ=RΦ

Il est alors aisé de résoudre ce système linéaire de 3 équations à 3 inconnues. Il vient :

T1 = 10,1 °C

T2 =    9,9  °C

 =    35 W