Université Badji Mokhtar – Annaba

Faculté des Sciences de l’Ingéniorat

Département de Génie Mécanique

Licence Construction Mécanique                                                                               09/05/2018

# Epreuve de Transferts de Chaleur

1h 30min

Exercice 1: Le mur extérieur d’une maison est essentiellement composé d’une couche de briques ordinaires d’épaisseur 10 cm ( = 0,7 W/(m.K)) suivie d’une couche de plâtre d’épaisseur 3,75 cm ( = 0,48 W/(m.K)).

- Schématiser le problème.

- Calculer les déperditions thermiques pour une différence de 8 °C.

- Quelle épaisseur d’un matériau d’isolation ( = 0,065 W/(m.K)) faut-il ajouter pour réduire la perte de chaleur à travers le mur de 80% ?

Exercice 2: Une usine de chauffage urbain doit desservir en eau chaude à 60 °C un ensemble d’immeubles situés à une distance moyenne de 2 km. L’eau, au départ de l’usine, est à 70°C, et est refoulée à un débit de 9 m3/h dans une canalisation en acier de 100 mm de diamètre extérieur et 10 mm d’épaisseur. Les déperditions thermiques de la conduite sont réduites à l’aide d’un calorifuge cylindrique en laine de verre.

- Calculer la puissance thermique (en kW) perdue pendant le transport.

- En admettant que l’eau est à la température moyenne de 65°C, et pour une température extérieure de 15°C, déterminer la résistance thermique globale Rtot de la conduite calorifugée.

- Calculer le coefficient d’échange par convection h entre l’eau et la paroi intérieure de la canalisation. On donne,

Eau: ρ = 980 kg/m3, Cp = 4185 J/(kg.°C), μ = 5,5.10–4 Pa.s, λ = 0,64 W/(m.°C)

Acier: λ = 46 W/(m.°C)

Laine de verre: λ = 0,04 W/(m.°C)