EXERCICES SUR LA TRANSFORMEE EN Z

Exercice 1

Calculez les TZ en z inverses suivants :

Exercice 2

Calculez la TZ et la région de convergence (ROC) des signaux discrets suivants :

x(n)=anu(n),                           x(n)=0.5nu(n),                   x(n)=(0.25)nu(n),                        u(n),

Exercice 3

Soit la séquence discrète x(n)=1 pour n={0, 1, 2, 3, 4, 5} et 0 ailleurs

- Trouvez sa transformée en z

- Retrouvez le même résultat en s’appuyant sur la propriété du retard et l’impulsion de Dirac

Exercice 4

Soit l’’équation aux différences suivantes, donnée pour tout n, en s’appuyant sur les propriétés de la TZ calculez H(z)=Y(z)/X(z).

Exercice 5

Soit l’équation aux différences suivantes

y(n)=0.5y(n−1)+2x(n)

Soit l’’équation aux différences suivantes, donnée pour tout n, en s’appuyant sur les propriétés de la TZ calculez H(z)=Y(z)/X(z).

Exercice 6

Soit l’équation aux différences suivantes

y[n-2]+4y[n-1]+3y[n]=cos(n)

Avec les conditions initiales  y′(0)=1 and y(0)=0

Trouvez la TZ de la solution de cette équation.

Exercice 7

En s’appuyant sur les propriétés de la TZ calculez la TZ des séquences discrètes causales suivantes :

x(n)=(-1)n,            x(n)=(-1)-n,       x(n)=n(-1)n,            x(n)=n2(-1)n,     x(n)=3n(-1)n,

Exercice 8

Soit les deux séquences discrètes et causales  suivantes :

h(n)= {0.25 ; 0.5 ; 0.25}        et g(n)={0.25 ; -0.5 ; 0.25}

- Calculez la TZ de chacune de ces deux séquences

- Calculez les produits de convolution discrets (dans le domaine temporel) suivants

  - r(n)=h(n)*h(n)

  - v(n)=g(n)*g(n)

  - w(n)=h(n)*g(n)

- Calculez les TZ de r(n), v(n) et g(n)

- Vérifiez la propriété de convolution pour chacune de ces TZ calculée en (3)

Exercice 9

Soit l’équation aux différences finies suivante :

y(n) =x(n)−x(n−1) +x(n−2)−ry(n−1)−r2y(n−2)

- Trouvez H(z)=Y(z)/X(z)

- Le coefficient r est fixé à 0,9, calculer les racines du numérateur (les zéros) et du dénominateur (pôles) de H(z)

- En déduire la TFTD à partir de la TZ

Exercice 10

Soit l’équation aux différences finies suivante :

y[n]−y[n−1]+14y[n−2] = 2x[n]−2x[n−1]−114x[n−2]+3x[n−3]−34x[n−4]

- Trouvez H(z)=Y(z)/X(z)

- Calculer les racines du numérateur (les zéros) et du dénominateur (pôles) de H(z)

- En déduire la TFTD à partir de la TZ