Licence Télécommunication /TP(ALT)

TP ALT : Tp 3 ANTENNE YAGI

- Créer l’antenne YAGI en utilisant les paramètres suivants : Dans editor(new)

Wire	1	12	0	-1.590	0	0	1.590	0	.0032

Wire	2	12	0.281	-1.490	0	0.281	1.490	0	.0032

Wire	3	12	0.543	-1.390	0	0.543	1.390	0	.0032

Wire	4	12	0.788	-1.300	0	0.788	1.300	0	.0032

Wire	5	12	1.017	-1.210	0	1.017	1.210	0	.0032

Wire	6	12	1.230	-1.130	0	1.230	1.130	0	.0032

Wire	7	12	1.429	-1.060	0	1.429	1.060	0	.0032

Ajouter les paramètres de la source et la fréquence :

Voltage-src	1	8	0	1.	0	1	0	0

Freq : 50 MHz

-Avec la fenêtre de simulation calculer le champ, afficher le diagramme de rayonnement, afficher les différents lobes

-Afficher le diagramme de rayonnement en 3D

-Afficher L’allure du courant, courant en phase

2- on ajoute maintenant la partie transversale avec les paramètres du tableau suivants :

Trans-line	1	8	2	8	-90	0	Open		Open

Trans-line	2	8	3	8	-90	0	Open		Open

Trans-line	3	8	4	8	-90	0	Open		Open

Trans-line	4	8	5	8	-90	0	Open		Open

Trans-line	5	8	6	8	-90	0	Open		Open

Trans-line	6	8	7	8	-90	0	Open		Open

-Avec la fenêtre de simulation calculer le champ lointain, afficher le diagramme de rayonnement, afficher les différents lobes

-Afficher le diagramme de rayonnement en 3D

-Afficher L’allure du courant, courant en phase

-Changer la jonction de la source sur le fil n° 7 :   Afficher le diagramme de rayonnement.

- Avec la fenêtre Geometry :

-Afficher le diagramme de rayonnement

Comparer avec la première partie