Licence Télécommunication /TP(ALT)

TP5 ANTENNE HELIX

-Ouvrir la fenêtre Geometry builder  choisir l'antenne Helix

Modifier les paramètres selon l'exemple suivant :

-configuration de la source d'alimmentation sur la tag 1 avec : 1 Real , Magn=1 sur Seg=1 et phase=0.

-Configurer la fréquence à 1600MHZ et connecté au plan de masse avec z=0

-Activer Extented kernel dans le menu others

1-Avec la fenêtre de simulation calculer le champ lointain, afficher le diagramme de rayonnement, afficher les différents lobes

-Afficher le diagramme de rayonnement en 3D

- Quel est la valeur du taux d'ondes stationnaire et celle du coefficient de réflexion

-Avec la simulation fréquentielle, quel sont les valeurs du gain et l'impédance pour une gamme de fréquence entre 1500 Mhz et 1700 Mhz

- Après la simulation avec le champ proche, afficher le diagramme du champ E (E Total, Ey, Ez, Ex) et le champ H (H Total, Hy, Hz, Hx)  au centre

-2-Modifier la source d'alimentation sur le tag 119.

--Reprendre les mêmes questions   de la 1ére partie

- comparer les valeurs MAX des champs E  et H avec  1ére partie

-comparer les valeurs du gain et de l'impédance pour une gamme de fréquence entre 1500 Mhz et 1700 Mhz  avec le résultat de 1ère partie.