Université Badji Mokhtar Annaba

Faculté des sciences de l’ingéniorat

Département d’Electronique

3éme Année Licence ELECTRONIQUE (S6 )

Matière : ‘‘TP Systèmes Asservis Linéaires et Continus’’

TP4 : ‘‘Détermination de la fonction de transfert d’un système et tracé des réponses temporelles et fréquentielles’’

- Rappel :

Exemple : Gs=2*(s+1)(s+2)(s+3)=2*(s+1)(s2+5s+6).

- Ecriture d’une fonction de transfert sous MATLAB :

- Direct:                                     >> s=tf(‘s’) ;G=(s+1)/(s+2)*(s+3)

- Numérateur et dénominateur  >>G=tf([2 2],[1 5 6]);

- Zéros, Pôles, Gain                  >>G=zpk(-1,[-2 -3],2)

- Réponse indicielle, impulsionnelle sous MATLAB :

- >> step(G) ; impulse(G)

- Pour un vecteur temps déterminé t =[min=0 :pas=0.5 :max=10] :

>>t=0:0.5:10;step(G,t) ;impulse(G,t)

- Réponse fréquentielle : Tracé de Bode

- >>bode(G)

- Pour une plage fréquentielle {Wmin=10-1,Wmax=102}:

>> bode(G,{10^-1, 10^2})

- Réponse indicielle d’un système du premier ordre :

- Travail à faire :

- Etablir l’équation différentielle du circuit RC suivant (initialement le condensateur n’est pas chargé) :

- Etablir sa fonction de transfert : Gs=E0(s)Ei(s), quel est l’ordre du systéme ?

Afin d’identifier les paramétres de ce systéme, on dispose du relevé du tracé de sa réponse indicielle dans le fichier ‘‘RCindicelle.mat’’.

- Sous matlab : charger ce fichier (commande >>load RCindicielle) et retracer la réponse indicielle (>>plot(T,Y)).

- Identifier les paramétres du systéme (voir rappel)

- Calculer les valeurs de R et C en comparant les pramétres obtenus avec ceux du modèle ( obtenu à la question b) )

- Tracer ses réponses impultionelle et fréquentielle (tracé de Bode)