MODELE DE WEIBULL (Weibull : Mathématicien Suédois)

C’est un modèle  Mathématique particulièrement bien adapté à l’étude statistique des défaillances.

La loi de Weibull est utilisée en fiabilité, en particulier dans le domaine mécanique, cette loi a l avantage d’être  très  souple et de pouvoir s ajuster à différents résultats  d expérimentations. Weibull a donne au taux d avarie λ (t) une formule générale  dépendent de trois paramètres η qui rend compte avec une bonne précision dans une gamme étendue.

Les différentes formules utiliser pour la distribution de weibull est :

Exemple pour une chargeuse:

Le dépouillement de la fiche matériel de la chargeuse a permis de dresser un relevé de (18) avaries différents organes durant sa durée de vie.

Les temps de bon fonctionnement heures sont classés par ordre croissant dans le tableau suivant:

Car  n ≤ 20 on utiliser  la méthode de range médians :

Representation graphique des Lois f(t) , F(t) , R(t) , λ (t) :

En utilisent les paramètres de Weibull trouvés (γ=0 , β=2 ,η =600).

On détermine les fonctions :

- La fonction de réparation F(t) :

C’est la probabilité d’avarie cumulée de 0 et t

- La fonction de fiabilité R(t) :

C’est la probabilité de non défaillance dans l’intervalle de temps (0,t),ou d’une autre manière c’est  la probabilité de défaillance au delà du tempe t.

- Le taux de défaillance : λ (t)

C’est la probabilité de défaillance dans unité de temps d’un dispositif qui était en bon fonctionnement au dédut de temps.

- la densité de probabilité : f(t)

f(t) ; probabilité d’avarie au temps (t) ; (probabilité d’avarie seule avarie au temps (t)

- pour pouvoir tracer les fonctions a dessus on préfère dresser un tableau portant les résultats de toutes ces  fonctions pour les différents TBF entre avaries pour la même période étudiée.

- Etude paramétrique du modèle de Weibull :

  - Signification du paramètre de forme β :

β est une nombre sans dimension. Il définit l’allure de la distribution de weibull.

L’allure générale des courbe de probabilité f(t) et de celle de fonction de taux d’avarie λ (t) varie avec β :

  - Signification du paramètre de localisation ou de repérage γ :

γ =0 les défaillances débutent à l’origine des temps.

  - Signification du paramètre d’échelle réelle η :

Il permet la détermination de la MTBF et l’écart type de la distribution par les relations.

MTBF = A ∙ η + γ              ET    σ = B  ∙ η

Valeur de A et B du tableau en fonction de β :

A= 0.8862     B = 0.463

MTBF= 0.08862 ∙ 600 + 0 = 531.72

σ = 0.463 ∙ 600 = 277.8

Calcul des différentes formules de weibull en utilisation (MTBF) :

F(t) = 0.5440

R(t) = 0.4559

λ (t) =0.0029

f(t) = 0.00132

Le tableau:

| f(t) | R(t) | λ (t) | F(t) | Fi(%) | ni ∑ | ni | TBF | Rang |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.001140 | 0.8476 | 0.00135 | 0.1524 | 3.60 | 1 | 1 | 244 | 1 |
| 0.001160 | 0.8407 | 0.00138 | 0.1593 | 8.76 | 2 | 1 | 250 | 2 |
| 0.001246 | 0.8044 | 0.00155 | 0.1956 | 13.91 | 3 | 1 | 280 | 3 |
| 0.001317 | 0.7658 | 0.00172 | 0.2342 | 19.07 | 4 | 1 | 310 | 4 |
| 0.001395 | 0.6977 | 0.00200 | 0.3023 | 24.22 | 5 | 1 | 360 | 5 |
| 0.001412 | 0.6696 | 0.00211 | 0.3304 | 34.53 | 7 | 2 | 380 | 6 |
| 0.001423 | 0.6412 | 0.00202 | 0.3588 | 39.59 | 8 | 1 | 400 | 7 |
| 0.001416 | 0.5556 | 0.00255 | 0.4444 | 44.84 | 9 | 1 | 460 | 8 |
| 0.001396 | 0.5133 | 0.00272 | 0.4867 | 500 | 10 | 1 | 490 | 9 |
| 0.001301 | 0.4185 | 0.00311 | 0.5815 | 55.15 | 11 | 1 | 560 | 10 |
| 0.001260 | 0.3929 | 0.00322 | 0.6071 | 60.30 | 12 | 1 | 580 | 11 |
| 0.001220 | 0.3679 | 0.00333 | 0.6321 | 65.46 | 13 | 1 | 600 | 12 |
| 0.001110 | 0.3093 | 0.00361 | 0.6907 | 70.61 | 14 | 1 | 650 | 13 |
| 0.000848 | 0.2011 | 0.00422 | 0.7989 | 75.57 | 15 | 1 | 760 | 14 |
| 0.000727 | 0.1617 | 0.00450 | 0.8383 | 80.92 | 16 | 1 | 810 | 15 |
| 0.000560 | 0.1164 | 0.000488 | 0.8836 | 86.08 | 17 | 1 | 880 | 16 |
| 0.000506 | 0.1003 | 0.00505 | 0.8997 | 91.23 | 18 | 1 | 910 | 17 |
| 0.000360 | 0.0658 | 0.00550 | 0.9342 | 96.39 | 19 | 1 | 990 | 18 |