Faculté des sciences de l’ingéniorat

Département d’électronique

TP Compression et Codage/ Master Réseaux et Multimédias

Master Système des Télécommunications

Tp04 : Norme JPEG

Compression et codage

2ére partie :

Quantification d’image :

1. En utilisant la table de quantification

mask =

16    11    10    16    24    40    51    61

12    12    14    19    26    58    60    55

14    13    16    24    40    57    69    56

14    17    22    29    51    87    80    62

18    22    37    56    68   109   103    77

24    35    55    64    81   104   113    92

49    64    78    87   103   121   120   101

72    92    95    98   112   100   103    99

Cette table atténue les hautes fréquences d'un rapport 7 par rapport aux basses fréquences. L'oeil étant moins sensible aux hautes fréquences.

-Il s'agit de charger une image puis conversion avec im2double (rgb2gray si l'image est couleurs) et  de lui appliquer les étapes de la compression (DCT, Quantification directe, puis inverse, et DCT inverse. On utilise la matrice de quantification mask. Cette matrice peut être multipliée par un facteur c dans la ligne de commande pour visualiser les pertes dues aux arrondis entre quantification directe et quantification inverse.

-Définir chaque étape du programme suivant :

Exp1 :

Q =[16 11 10 16  24  40  51  61

12 12 14 19  26  58  60  55

14 13 16 24  40  57  69  56

14 17 22 29  51  87  80  62

18 22 37 56  68 109 103  77

24 35 55 64  81 104 113  92

49 64 78 87 103 121 120 101

72 92 95 98 112 100 103 99];

Quantification directe

Fq=round (blkproc (B,[ 8 8] ,'P1./x',Q));

puis inverse

RFf = round (blkproc (B,[ 8 8] ,'P1.*x',Q')) ;

imwrite(I2,'Compressed.jpeg'); enregister image en format jpg

-reprendre le même programme en utilisant une autre table de quantification :

Q = [17 18 24 47 99 99 99 99

18 21 26 66 99 99 99 99

24 26 56 99 99 99 99 99

47 66 99 99 99 99 99 99

99 99 99 99 99 99 99 99

99 99 99 99 99 99 99 99

99 99 99 99 99 99 99 99

99 99 99 99 99 99 99 99];

-utiliser le help pour travailler avec la fonction dctmtx

Identifier les étapes du programme suivant :

I = imread('cameraman.tif');

I = im2double(I);

T = dctmtx(8);

B = blkproc(I,[8 8],'P1*x*P2',T,T');

mask = [1   1   1   1   0   0   0   0

1   1   1   0   0   0   0   0

1   1   0   0   0   0   0   0

1   0   0   0   0   0   0   0

0   0   0   0   0   0   0   0

0   0   0   0   0   0   0   0

0   0   0   0   0   0   0   0

0   0   0   0   0   0   0   0];

B2 = blkproc(B,[8 8],'P1.*x',mask);

I2 = blkproc(B2,[8 8],'P1*x*P2',T',T);

figure(1),imshow(I),

figure(2),imshow(I2),

-Reprendre le 1ER programme en utilisant la fonction dctmtx au lieu de la dtc2

-afficher les résultats des deux tables de quantification et comparer avec les résultats du Exp1