TP1

Le but du TP : Se familiariser avec le module SDK-8085 de MIDICOM et teste des instructions Move load et store.

- Développement d’un programme en Assembleur, de convertir le programme en code machine et d’introduire le programme en mémoire.

- Utilisation des touches de commandes : MEM , REG, GO ,EXT , STP , + , et -.

MEM : pour accéder à une case mémoire : MEM Adress + DATA/CODE

Exp : MEM 7000 +  3E

Exp : MEM 8000 + 25

REG : pour accéder aux registres internes du Microprocesseur : REG nom-reg.

Exp : REG a ;REG b ;REG  SP

GO: pour exécuter un programme en mémoire à l’adresse ADR :Go ADR EXT

Exp : exécuter le program qui commence à l’adresse 7000.

GO 7000 EXT

STP : pour exécuter un programme qui commence à l’adresse ADR pas à pas.

STP ADR + + ….

Exp : STP 7000+++….

Objective: utilisation des instructions:  load et store, Move Reg,reg et Move mem,reg

Travail à Faire :

- A faire le schéma synoptique du KIT SDK-8085.

Repérer les espaces mémoires sur le Kit SDK-8085.

- Tester les instructions de transfert suivantes :

MVI   REG, DATA ;  REG : A, B, C, E, E, H, et L.

MOV Reg1, REG2;   REG : A, B, C, E, E, H, et L.

MOV REG, M;   REG : A, B, C, E, E, H, et L.  et M: mémoire pointé par HL.

MOV M, REG ; REG : A, B, C, E, E, H, et L.  et M: mémoire pointé par HL.

- Tester les instructions de chargement et stockage

LDA 	Adr ;	 A  <-----M(Adr)

STA    ADR ; 	M(Adr)<-----A

LXI  rp, Data(16 bits);   rp<----Data; rp (register pair: BC, DE, HL)

LDAX     rp;     A<-----M(rp)

STAX	   rp;     M(rp)<-----A.

À voir les instructions: LHLD, SHLD et  XCHG

- Développer les programmes  des exercices dans le compte rendu et exécuter les programmes sur KIT.

Ex 1: Ecrire un programme qui charge les registres B et C par des valeurs et permute le contenue de deux registres. Note : Adresse programme à :7000

Ex2 : permutation du contenue de deux cases mémoires 8000 et 8010.

En utilisant que : LDAX et STAX. ( plus une autre case mémoire exp : 8005 intermédiaire)

Note : adresse programme à 7100.

Ex3 : Ecrire un programme qui permet de transférer un block mémoire 8000-8010 à l’espace mémoire 8100-8110.

Note : adresse programme à 7200.

Ex4 : donner l’architecture interne du Microprocesseur 8085 et citer le rôle des registres internes.