TP 3: Instructions logique et Branchement

But : Test des instructions ADD, SUB, ADC et SBB, And OR et XOR, RAL, RAR, RLC et RRC.

- Test des instructions de branchement

Objectif : maitrise des instructions logiques, simuler les instructions et les instructions de test et branchement.

Ecriture des programmes en assembleur.

Travail à réaliser  sur Kit SDK-8085

- Tester les instructions Arithmétiques et logiques :

SBB reg;    SBI data, SBB M

Ani   data; ORI    data; XRi   data;   ANA reg;  ORA reg;  XRA reg

- Test des instructions :  RLC, RRC , RAL et RAR

- Tester les instructions de branchement :

JMP  ADR : branchement inconditionnel

JNZ  ADR et JZ ADR: brancher en non Zéro ou en Zéro

JNC ADR et JC ADR: brancher en non Carry ou en Carry

JP  ADR et JM ADR: brancher en positive ou en négative

JPO  ADR et JPE ADR: brancher en parité impair  ou en parité pair

- Développer les programmes  des exercices dans le compte rendu et exécuter les programmes sur le KIT.

Ex1 : Ecrire un programme qui calcul C=B-A pour deux mots A, B à 16  bits.

Ex 2 : tester le programme avec sous-prog développer au cours.

EX3 : Ecrire un programme qui calcul la division C=A/B et  retenue dans D ;

Note : A 8000, B->8001 , C->8002 et D->8003.

Ex4 : Ecrire un programme qui calcul le nombre de valeurs positives dans l’espace 8000-8010 et range le résultat dans 8020.

Ex5 : Ecrire un programme qui calcule le nombre de val positives et le nombre de val négatives dans l’espace mémoire 8000-8010 et range les résultats dans 8020 et 8021.

Note le programme doit contenir les colonnes suivantes : Adresse, Code Machine, Assembleur et commentaires.