TP 4 : interface Parallèle  PIO-8255 du microprocesseur

But du Travail : transfert de données entre microprocesseur et milieu extérieur. On utilise Le PIO-8255 de la carte SDK-8085de MIDICOM dont le Port A est relié au 8 LED et le Port B est relié au 8 Interrupteurs. Voir Annexe.

La touche ’ IO’ du clavier permet de lire et écrire sur l’interface parallèle :

Exp : ‘IO’   + 50  + Data envoie data sur port 50

‘IO’    +51    lire data sur port  51 et range dans Ac.

Rappel : le PIO est interface parallèle avec le microprocesseur, il permet de simuler  plusieurs capteurs et actionneur en parallèle.il contient 4 registres internes : registre de contrôle et 3 ports (A,B Cinf et Csup) programmables en entrée ou sortie.

Travail  a Faire:

- Tester les instructions In et Out,

Note : le PIO-1 du Kit SDK-8085 a comme adresse :

PORT  A				50

PORT B				51

PORT C				52

Registre Contrôle		53

Le port A est relié aux LEDs  ,  Et le PORT B est relié aux Interrupteurs.

Example :

7000		MVI	A,82

7002		OUT	53

7004		MVI	A,ff

7006		OUT	50

7008		RST	1

Example 2:

7000		MVI	A,82

7002		OUT	53

7004		IN	51

7006		STA	8000

7009		RST	1

2) Ecrire un programme en ASM et Code machine qui lit un ensemble de données dans l’espace mémoire 8000-8009 et envoie ces données sur le port A  (sur les LED pour visualisation) avec une fréquence de 500 ms.

Note : dans le système il y a un programme de temporisation de 1ms à l’adresse : 0FFA

Pour avoir une temporisation supérieure il faut charger le registre pair DE par le nombre de milli-sec voulue.

Tempo=(DE)*1ms

Exemple :  tempo d’une 1sec

LXI		D, 0400

CALL	0FFA

- Ecrire un programme qui lit l’état des interrupteurs relié au port B du PIO et range les données dans l’espace mémoire 8010-801A.

Note : il faut trouver une solution pour synchroniser la saisie des données.