UNIVERSITE BADJI MOKHTAR ANNABA

FACULTE DES SCIENCES DE L’INGENIEUR

Licence Génie des Matériaux   2019-2020

ENSEIGNANT : Mr MENAIL Younès

TP CORROSION N° 1-2 et 3

Nom :……………………..…………Prénom :………….………….Date :……………

/20

#### CORROSION GALVANIQUE

- BUT DU TRAVAIL

Le but du travail est de mettre en relief l’effet de la corrosion galvanique afin de comprendre le phénomène de la protection cathodique par anode sacrificielle et par courant imposé.

# CHOIX DES MATERIAUX ET DU MILIEU

Trois éprouvettes en cuivre et trois autres en aluminium ainsi que trois récipients avec de l’eau salée sont nécessaires pour la réalisation de ce TP.

3- MONTAGE EXPERIMENTAL

Prendre trois éprouvettes en cuivre  et trois autres en aluminium de 2 mm d’épaisseur et de dimensions 8 x 2 cm2. Les dégraisser (eau et détergent liquide), les décaper (lime et papier verre) et les polir (polisseuse). Les percer avec un foret de 4 mm de diamètre à 1cm des bords.

3.1 Prendre trois récipients en matière plastique et les remplir d’eau salée.

3.2 Prendre quatre morceaux de fil électrique de 20 cm de longueur et les souder à deux piles électriques de 1.5 volts. Fixer les quatre autres bouts aux quatre éprouvettes. S’assurer que les deux éprouvettes en aluminium sont fixées une fois au pôle positif et une autre fois au pôle négatif, comme donné par les différentes figures.

3.3 Placer les six électrodes dans les récipients, dont deux en cuivre et en aluminium ne sont pas soudées aux piles pour servir de témoins voir schéma 1.

- RESULTATS

Maintenir les électrodes dans les différents bains pendants 06 semaines. Après cela faire les constats suivants :

Eau salée

Aluminium

Cuivre

CORROSION N° 1      /20

| Tableau du potentiel d’équilibre |  |
| --- | --- |
| Elément | Potentiel (V) |
| Aluminium | - 1,67 |
| Cuivre | + 0.345 |
| E = E (cathode) – E (anode) |  |
| E = E ( ) – E ( ) = |  |

| Note | Question | Réponse |
| --- | --- | --- |
| /1 | Quelle est la couleur de l’eau ? |  |
| /1 | Quelle est l’électrode qui se détériore ? |  |
| /2 | Quelle est l’électrode qui se couvre et quelle est sa couleur ? |  |
| /6 | Donnez les réactions chimiques et expliquez le phénomène qui se manifeste. |  |
| /2 | Expliquez comment le courant passe entre les électrodes et quel est le vecteur électrique. |  |
| /3 | Quelle est l’éprouvette électronégative et l’éprouvette électropositive, laquelle des deux qui va se détériorer et pourquoi ? |  |
| /5 | Expliquez le calcul du potentiel des deux électrodes donné dans le tableau précédant : |  |

CORROSION N° 2      /20

+

Eau salée

Anode           Cathode

Aluminium   cuivre

| Tableau du potentiel d’équilibre |  |
| --- | --- |
| Elément | Potentiel (V) |
| Aluminium | - 1,67 |
| Cuivre | + 0.345 |
| E = E (cathode) – E (anode) |  |
| E = E ( ) – E ( ) = |  |

| Note | Question | Réponse |
| --- | --- | --- |
| /1 | Quelle est la couleur de l’eau ? |  |
| /1 | Quelle est l’électrode qui se détériore ? |  |
| /2 | Quelle est l’électrode qui se couvre et quelle est sa couleur ? |  |
| /6 | Donnez les réactions chimiques et expliquez le phénomène qui se manifeste. |  |
| /2 | Expliquez comment le courant passe entre les électrodes et quel est le vecteur électrique |  |
| /3 | Faire une comparaison du montage 2 avec le montage 1. |  |
| /5 | Expliquez le calcul du potentiel des deux électrodes donné dans le tableau précédant : |  |

+

Eau salée

Cathode        Anode

Aluminium   cuivre

CORROSION N° 3     /20

| Tableau du potentiel d’équilibre |  |
| --- | --- |
| Elément | Potentiel (V) |
| Aluminium | - 1,67 |
| Cuivre | + 0.345 |
| E = E (cathode) – E (anode) |  |
| E = E ( ) – E ( ) = |  |

| Note | Question | Réponse |
| --- | --- | --- |
| /1 | Quelle est la couleur de l’eau ? |  |
| /1 | Quelle est l’électrode qui se détériore ? |  |
| /2 | Quelle est l’électrode qui se couvre et quelle est sa couleur ? |  |
| /6 | Donnez les réactions chimiques et expliquez le phénomène qui se manifeste. |  |
| /2 | Expliquez comment le courant passe entre les électrodes et quel est le vecteur électrique |  |
| /3 | Faire une comparaison du montage 3 avec le montage 1. |  |
| /5 | Expliquez le calcul du potentiel des deux électrodes donné dans le tableau précédant : |  |