Techniques membranaires

Suite et fin du cours ¨ ADSORPTION¨

I. Introduction

Le schéma d’une opération d’adsorption en un seul étage est représenté dans la figure  ci-dessous

La quantité d’adsorbant ou de solide utilisé est généralement très petite par rapport à la quantité de solution à traiter et il faut que le soluté à adsorber ait plus d’affinité pour le solide que tous les autres constituants présents.

La solution à traiter contient Ls qui est la masse de substance inadsorbée ou diluant. La concentration du soluté adsorbé est réduite de Y0 à Y1, Y étant le rapport  masse de soluté /masse de diluant Ls. La masse d’adsorbant utilisée, est Ss qui est exprimée en Kg, et celle du soluté adsorbé augmente de X0 à X1, X étant le rapport masse de soluté/masse de l’adsorbant. Si l’adsorbant est frais  on a X0 = 0. En opération en continu les grandeurs Ls et Ss sont données ou mesurées en Kg/unité de temps.

La quantité de soluté cédée par la solution   =   à  celle  fixée par l’adsorbant

I.1 Bilan partiel de l’opération

Ls (Y0 -  Y1)   =   Ss (X1  -   X0)     (I)

Figure n°= 1 Adsorption en un seul étage

Sur un diagramme (X, Y), ce bilan représente l’équation de la droite opératoire, passant par les points (X0, Y0)  et (X1,  Y1) et de pente –Ss/Ls

- Ss/Ls     =    (Y0   -    Y1)/(X0   -  X1)

Figure n°= 2 : Représentation graphique de l’opération d’adsorption en un seul étage.

Remarques

*Si  à la sortie de l’étage, on  atteint l’équilibre, le point (X1, Y1) se trouve sur la courbe d’équilibre ou l’isotherme d’adsorption. Si le contact solution, solide n’est pas suffisant, l’équilibre n’est pas atteint, la concentration du liquide et du solide se trouve au point(H) qui est loin de l’équilibre. L’équation (I) suppose que la quantité de Ls retenue avec ou dans le solide après filtration ou décantation est négligeable.

L’équation de FREUNDLICH peut être fréquemment appliquée particulièrement dans le cas où le soluté adsorbé   est en très faible concentration.

L’équation est écrite sous la forme suivante :

Y    m  Xn

La linéarisation permet de déterminer n et m

logY  =  Logm  +  nLogX

Avec n pente de la droite et Logm l’ordonnée à l’origine

Dans  les conditions d’équilibre

X1  =  (Y1/m)1/n

D’où   -Ss/Ls     =    (Y0   -  Y1)/(X0   -  X1)     =    (Y0  -  Y1)/(X0   -  (Y1/m)1/n)

Ceci permet de calculer le rapport Ss/Ls pour un changement de concentration de la solution de  Y0 à Y1.

L’économie est particulièrement importante quand l’adsorbant utilisé est cher. Il n’est pas très économique d’utiliser plus de deux étages.

I.2 Opération  d’adsorption à deux étages

I.2.1 Courant croisé

La même quantité de solution Ls est traitée dans chaque étage par une quantité d’adsorbant Ss1 et Ss2 dans les deux étages respectivement pour réduire la concentration du soluté de Y0 à Y2.

Figure n°=2 : Schéma d’une  adsorption en deux étages, à courants croisés

I.2.2 Bilan matière pour l’étage 1

Ls (Y0  -  Y1)  =   Ss (X1  -  X0)

I.2.3 Bilan matière pour le deuxième étage

Ls (Y1  -  Y2)      =  Ss (X2  -  X0)

Ceux-ci produisent les équations des droites opératoires.

II. Application de l’équation de FREUNDLICH

Figure n°= 3 : Représentation graphique, adsorption en deux étages à courant croisés.

II. 1 Pour le premier étage

-Ss1/Ls      =  (Y0  -  Y1)/(X0   -  (Y1/m)1/n)

II.2 Pour le deuxième étage

-Ss2/Ls    =   (Y1   -  Y2)/(X0  -   (Y2/m)1/n)

La quantité totale de l’adsorbant pour les deux étages peut être comptée directement

(Ss1  +  Ss2)/Ls       =   m1/n  [(Y0   -   Y1)/((Y1) 1/n      +  (Y1   -  Y2))/(Y2)1/n]   (II)

Le problème réside dans la détermination de la concentration intermédiaire Y1. L’équation (II) peut être résolue graphiquement par l’abaque.

Figure n°= 4 : Abaque Adsorption à courant croisés

Y2 et Y0 sont des données. Y0 est le rapport initial, Y2 est le but à atteindre ou bien norme écologique ou contrainte économique. A partir du rapport de Y1/Y0 on déduit Y1.

III. Opération d’adsorption à contre- courant

Le schéma type d’une opération d’adsorption à contre- courant est la suivante

Figure n°= 5 : Schéma d’adsorption à multi-étages à contre- courant

III.1 Bilan sur le soluté pour les Np étages

Ls (Y0   -   YNp)    =   Ss (X1  -  XNp+1)

Qui donne l’équation de la droite opératoire passant par les points (XNp+1  , YNp)  et (X1, Y0) et de pente Ss/Ls.

Le nombre d’étage nécessaire est déterminé en traçant la courbe d’équilibre et la droite opératoire.

Ss/Ls     =     (Y0  -  YNp)/(X1   -   XNp+1)

Figure n°= 6 Représentation graphique de la détermination du nombre d’étage, adsorption multi-étages à contre- courant

Exemple : adsorption à 2 étages

L’adsorption suit l’équation de FREUNDLICH

III.2 Bilan sur le soluté

Ss (X1  -  X3)   =   Ls (Y0  -  Y2)

Si l’adsorbant rentre frais, X3 = 0

D’où

Ss(X1  -  0)   =  Ls (Y0  - Y2)

Et d’après  l’isotherme d’équilibre  on déduit X1  = (Y1/m)1/n, et en combinant on aura :

Ss/Ls   =   (Y0  -  Y2)/(Y1/m)1/n

Figure n°= 7 : Schéma d’une opération d’adsorption en deux étages à

contre -courant.

La quantité de l’adsorbant peut être compté directement à partir de

Ss/Ls   =  (Y0  -  Y2)/(Y1/m)1/n

Le problème réside dans la détermination  de la concentration intermédiaire Y1. L’équation  peut être résolue graphiquement à partir de l’abaque ci-dessous

Figure n°= 8 : Abaque, adsorption à contre- courant