TP1 : Table de vérité et réalisation de fonctions logiques

But :

- Vérification de quelques portes logiques en utilisant les simulateurs puis les circuits intégrés appropriés

- Se familiariser avec les différentes représentations des fonctions booléennes (Table de vérité, logigramme etc.…).

- Réalisation des logigrammes de quelques fonctions simples sur simulateurs

Procédure 1 : Ou exclusif

- Réaliser le ou exclusif en utilisant des portes OR et AND.

- Réaliser le ou exclusif en utilisant uniquement des portes NAND.

- Comparer les sorties de ces deux logigrammes et vérifier qu’elles sont identiques.

Procédure 2 : vérifier sur simulateur quelques propriétés de l’algèbre de BOOLE (Table de vérité et logigramme).

- Les deux  lois de MORGAN :  (a.b)’ = a’ + b’  et  (a+b)’ = a’b’

- (a+b)(a+c)= a+bc

- ab + a’c + bc = ab + a’c

Procédure 3 : Circuit combinatoire (cahier de charges)

Un circuit combinatoire possède une entrées de commande et deux entrées x1 et x2 et une sortie Z.

Fonctionnement : Si C=0  et X1=0 alors Z=0

Si C=1  et X2 =1 alors Z=1

On demande la table de combinaison de ce circuit

Réaliser et vérifier sur simulateur son bon fonctionnement.

Procédure 4 :

NB : Ce TP sera accompagné par la vérification de quelque portes logiques en Circuits intégrés (NAND : 7400 ; NOR : 7402 ; Ou exclusif : 7486 ; Inverseurs : 7404, 7406 ;  ……..etc.) sur la plaque d’essai.

M. KADDECHE