TP2 : Etude et réalisations des fonctions logiques

Buts :

- Se familiariser avec les différentes représentations des fonctions booléennes.

- L’étude et la vérification des fonctions booléennes sur simulateurs

- Vérification de quelques représentations des fonctions logiques en utilisant les circuits intégrés appropriés

Procédure 1 : Première Forme Canonique (normale)

- Pour la fonction suivante  F= ∑ m (0, 1, 2, 5, 6, 7), Donner la table de vérité de F.

- Représenter sur simulateur cette fonction et vérifier la concordance de la sortie F (LED) avec la table de combinaison.

Procédure 2 : Seconde forme canonique

- Représenter la fonction suivante  G = (a+b’+c)(a+b’+c’)(a+b+c’) à l’aide de Diagramme de KARNAUGH.

- Réaliser le câblage de cette fonction sur simulateur.

- Donner la première forme canonique de G, réaliser le logigramme sur simulateur et Comparer les deux formes.

Procédure 3 : Fonction logique (logigramme)

Procédure 4 : Fonction logique (Table de combinaisons)

Connaissant la table de combinaison

| a | b | c | H |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

- Réaliser H à l’aide de portes NAND, puis NOR

- Vérifier sur simulateur en utilisant les portes AND et OR son bon fonctionnement (visualisation de la sortie H sur LED).

Procédure 5 :

NB : Ce TP sera accompagné par la vérification de quelques formes de représentation de fonctions logiques en utilisant les circuits intégrés appropriés (NAND : 7400 ; NOR : 7402 ; Ou exclusif : 7486 ; Inverseurs : 7404, 7406 ;  ……..) sur la plaque d’essai.

M. KADDECHE