TP4 : Circuits Combinatoires élémentaires

- Première partie   -

But :

- L’étude, la vérification et la réalisation du Multiplexeur.

- L’étude, la vérification et la réalisation du Comparateur.

- L’étude, la vérification et la réalisation du Décodeurs.

- L’étude, la vérification et la réalisation de l’Encodeur.

Procédure 1 : Multiplexeur

- En utilisant le module  KL 33006 bloc 	e, A et B les entrées du MUX, C est le bit de contrôle et F3 la sortie (Multiplexeur 2 to 1).

Dresser la table de vérité et vérifier que l’équation de sortie du MUX 2 to 1 est la fonction   F3 = CA+C’B.

- En utilisant KL 33006 bloc f, générer la fonction F (A, B, C, D) = ∑ m (0, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15) avec A, B et C bit de contrôle (DCBA = 23 22 21 20).

D0, D1, …. D7 : Entrées; Y : la sortie du MUX 8 to 1.

Table de vérité

- Refaire ce montage sur plaque d’essai en utilisant le CI 74LS151

Procédure 2 : Comparateur

- En utilisant le module  KL 33002 bloc c,  construire le comparateur de deux nombres à un bit chacun en procédant comme suit: A, B sont les entrées à comparer ; F1, F2 et F5 sont les sorties avec  A1 connecté à F7 et  B1 à F6. Donner la table de vérité.

- En utilisant KL 33002 bloc d,  Réaliser et vérifier sur simulateur le comparateur de deux nombres à 4 bits chacun. Visualiser sur LED les sorties (A>B, A<B et A=B) ;  les entrées sont les nombres A = A4A3A2A1 et B = B4B3B2B1. A noter qu’il  faut pré-positionner les entrées de mise en cascade.

- Réaliser le comparateur de deux nombres à 2 bits chacun en utilisant les autres simulateurs (Logigramme).

Procédure 3 : Décodeur

- En utilisant le module  KL 3305 bloc c

Réaliser le décodeur (2*4) suivant: A et B comme entrées ; Visualiser les sorties F1 ….. F4 puis dresser la table de combinaisons de ces quatre sorties F1 …. F4.

Que représente ce circuit ?

- Décodeur BCD-7segments.

En utilisant le module  KL 33005 bloc b, Connecter les entrées A, B, C et D respectivement à SW3, SW2, SW1 et SW0. Les sorties du décodeur 7448 sont connectées aux entrées de l’afficheur à 7 segments.

- RBI connecté au DIP switch1.0 ; LT connecté au DIP1.1 (DIP1.0 et DIP1.1 au niveau haut) et BI/RBO au niveau bas.

Vérifier l’indication de l’afficheur à 7 segments pour toutes les combinaisons des entrées ABCD.

- DIP1.1 au niveau bas et DIP1.0 au niveau haut ; la même question que a. Est-ce que les sorties diffèrent de l’étape a) ?

- DIP1.0 au niveau bas et DIP1.1 au niveau haut ; comparer l’affichage avec les deux étapes précédentes.

Procédure 4 : Encodeur

En utilisant le module  KL 33005 bloc a ; Réaliser le décodeur (4*2) avec A, B, C et D comme entrées et F8 et F9 comme sorties.

- (A relié à A1, B relié à B1 et C relié à C1)

Dresser la table de vérité de F8 et F9 (LED) en fonction des entrées.

- (A1 relié à F1, B1 à F2 et C1 à F3)

Refaire la table de vérité et comparer ces résultats avec ceux de a).

Comparer les deux étapes de cet encodeur.

M. KADDECHE