Université BADJI Mokhtar Annaba

Faculté des sciences de l’ingénieur

Département d’électronique

Master 1 Système embarqué

Matière : DSP

TP 4 : Programmation du produit scalaire de 2 vecteurs (.ASM)

Ce TP reprend le produit scalaire de 2 vecteurs de taille 4 (voir TP3) mais le main et la fonction sont implémentés en assembleur.

Le projet appelé dotp4a  inclut:

- Le programme dotp4a_init.asm qui permet d’initialiser les variables et fait appel à la fonction dotp4afunc.asm.

- Le programme dotp4afunc.asm qui calcule le produit scalaire des 2 vecteurs.

- Le programme vectors_dotp4a.asm

N.B:   Aucun fichier library n’est nécessaire pour ce projet.

1- ;dotp4a_init.asm

.def         init                                             ;adresse de début

.ref         dotp4afunc                               ;la fonction appelée

.text                                                          ;section du code

x_adr              .short             1,2,3,4

y_adr              .short             0,2,4,6

result_adr      .short            0

Init                    MVK         result_adr, A4

MVK         0,A3

STH          A3,*A4

MVK         x_adr, A4

MVK         y_adr, B4

MVK         4,A6

B              dotp4afunc

MVK        ret_adr, B3

NOP        3

ret_adr          MVK        result_adr,A0

STW        A4,*A0

wait                  B              wait

NOP         5

2- ;Dotp4afunc.asm Multiplication de 2 vecteurs

;A4=adresse x,   B4=adresse y ,   A6=count,   B3=adresse de retour

.def         dotp4afunc                     ;fonction produit

.text                                                  ;section text

Dotp4afunc                MV         A6,A1

ZERO      A7

loop                             LDH       *A4++,A2

LDH       *B4++,B2

NOP        4

MPY        A2,B2,A3

NOP

ADD        A3,A7,A7

SUB         A1,1,A1

[A1]          B              loop

NOP         5

MV           A7,A4

B               B3

NOP          5

- ;vectors_dotp4a.asm

.ref           init                ;adr de début dans le fichier init

.sect       "vectors"             ; section vectors

rst:                mvkl  .s2    init,B0

mvkh  .s2   init,B0

B                  B0

NOP             5

Création et compilation du projet dotp4a

- Créer le projet dotp4a .

- Modifier l’option du Linker (Project→ Options) en  sélectionnant “No Autoinitialization” dans automodelinit et éviter le message (warning): “ entry point symbol _c_int00 undefined ” du au fait que le point d’entrée conventionnel n’est pas utilisé dans ce projet.

(pas de fonction main en  assembleur).

Placer un breakpoint  à la première instruction branch dans le programme dotp4a_init.asm :

B          dotp4afunc

Exécuter le programme (Run)

Sélectionner:  View → Memory,

Choisir l’adresse: result_adr , et

16 - bit signed integer.

L’exécution s’arrête au niveau de l’instruction où se trouve le breakpoint.

Le contenu de l’adresse mémoire result_adr  est zéro. Pourquoi ?

Sélectionner  Run à nouveau, puis halt, puisque l’exécution est dans la boucle infinie wait :

wait      B     wait           ;attendre ici

Vérifier le résultat du produit des 2 vecteurs.

Vérifier que A0 contient l’adresse du résultat (result_addr ). Sélectionner View → Registers → Core Registers  et vérifier cette adresse en hexadécimal.

Dans quel registre se trouve le résultat ?

Vérifier ce résultat.