UNIVERSITE BADJI MOKHTAR ANNABA.

Faculté des sciences de l’ingéniorat.

Département d’Electronique.

Matière : TP EF2

TP n°2

Amplificateur de puissance : Amplificateur classe A (Emetteur commun).

1 .But de la manipulation

Étude d'un amplificateur de tension de faible puissance en classe  A.

L’étudiant doit réaliser les différents montages  amplificateurs à l’aide du MODULE 23003 , faire les différents calculs pour connaitre la position du point de repos sur la droite de charge statique ( DCS en régime continu : STATIQUE) et visualiser les signaux d’entrée Ve et de sortie Vs à l’aide de l’oscilloscope pour faire  les différents calculs en régime DYNAMIQUE des paramètres caractéristiques des amplificateurs :impédance d’entrée  Ze, impédance de sortie Zs,  Gain en tension Gv, Gain en courant Gi.

2. Matériels  utilisés.

- Module 23003

- Boite de câblage (différents  fils + strap).

- Alimentation stabilisée

- Générateur  BF, Ampèremètre, voltmètre, Oscilloscope.

3. MONTAGE  AMPLIFICATEUR A TRANSISTOR  EMETTEUR  COMMUN  EC (Polarisation fixe ; Emetteur à la masse) :

.

En se réfèrent  au circuit  ci-dessous,  réaliser le montage  de la fig 23003-bloc a.1.

- Polariser le montage à l’aide de l’alimentation (branchement +12v).

- Mesurer à l’aide de l’Ampèremètre les valeurs des courants Ib et Ic.

- Ajuster VR4 à la valeur de  1M, relever les valeurs d’Icsat et de  Ib correspondants.

- Ajuster VR4  de telle manière à obtenir VCE= ½ Vcc, puis mesurer à l’aide du voltmètre la valeur de VBE.

- Connecter le générateur BF à l’entrée Ve puis relever la forme et amplitude du signal de sortie Vsmax  sans distorsion à l’aide de l’oscilloscope. Relever le signal Ve qui correspond à Vsmax sans distorsion.

- Conserver le signal d’entrée Ve, puis agir sur VR4 jusqu’à la distorsion du signal de sortie.

- Donner la valeur du gain en tension Gv pratique.

Figure : 23003 bloc a.1

4. MONTAGE AMPLIFICATEUR A TRANSISTOR EC (Polarisation fixe avec VR1 sur Emetteur) :

En se référent au circuit ci-dessous :

Figure : 23003 bloc a.2

- réaliser le montage de la figure  23003 bloc a.2

- Polariser le montage à l’aide de l’alimentation (branchement +12v et Ve débranchée).

- Mesurer à l’aide de l’Ampèremètre les valeurs des courants Ib et Ic.

- Fixer VR1 à 0 .

- Ajuster VR4 à la valeur de 1 M, relever les valeurs d’Icsat et de Ibsat correspondants.

- Ajuster VR4 de telle manière à obtenir VCE = ½ Vcc, puis mesurer à l’aide du voltmètre la valeur de VBE

- Connecter le Générateur BF à l’entrée Ve, puis relever la forme et l’amplitude du signal de sortie Vsmax sans distorsion à l’aide de l’oscilloscope.

- Relever le signal Ve qui correspond à Vsmax sans distorsion

- Conserver le signal d’entrée Ve, puis agir sur VR4 jusqu’à la distorsion du signal de sortie. Donner la valeur  de VR4.

- Donner le  schéma Equivalent du montage, puis calculer Ze, Gv et Gi

- Fixer VR1 à 1K et refaites les mêmes opérations de f à h.

5. CONCLUSION et COMPARAISON.