Matière : Electronique Fondamentale 2 (EF2)

TP n°3

Les  oscillateurs sinusoidaux.

But du TP :

Dans  ce TP, nous allons nous intéresser aux oscillateurs sinusoïdaux suivants :

- L’oscillateur à circuit déphaseur de type RC.

- L’oscillateur à pont de Wien.

- L’oscillateur de Colpitts.

Manipulation:

I : Oscillateur à réseau déphaseur RC :

Soit le bloc 23008.a (figure 1) qui montre la structure d’un oscillateur déphaseur

- Brancher le circuit (mettre les straps et l’alimentation convenable).

- Utiliser l’oscilloscope pour visualiser le signal de sortie (OUT) en faisant varier le potentiomètre VR2 (10K)  jusqu’à l’obtention du signal sinusoïdal.

- En utilisant  l’oscilloscope, tracer la forme et mesurer la phase du circuit déphaseur pour Vb, Vc et Vd.

- Que représente chaque sortie ?

- Déterminer la fréquence d’oscillation et comparer la avec celle de  la théorie.

- Conclusion

II : Oscillateur à pont de Wien :

Répéter les mêmes étapes vues précédemment (les signaux à considérer sont : TP1, TP2 et TP3).

III. Oscillateur Colpitts :

Brancher le circuit de la Figure 3 bloc 23009 a.1.

- Visualiser à l'aide de l'oscilloscope la tension de sortie Vout

- Mesurer la fréquence de la tension de sortie

- Comparer la valeur de la fréquence d'oscillation théorique et  pratique .

f=1/2πLC et C= (C1*C2)/(C1+C2).

- Conclusion.

Figure 3