Licence Génie Civil

Projet de Fin de Cycle

Chargée du module : D.RIZI

TD Les Fondations

Exercice 1 :

Soit une semelle isolée sous un poteau rectangulaire :  bx .  by = (25 . 35) cm2.

NG = 30 tf

NQ = 13 tf

MG = 1,5 tf.m

MQ = 0,65 tf .m

Ϭsol = 20 tf/m2;

Acier : Fe = 400 MPa ; Béton :fc28 = 25MPa; d’x=5,5 cm ; d’y = 4,5 cm

Fissuration préjudiciable

Déterminer le ferraillage de la semelle et présenter le schéma de ferraillage ?

Solution

- Dimensions:

E.L.U :

N = 1,35 . NG + 1,5 . NQ =1,35 .30 + 1,5.13 = 60 tf

M = 1,35 .MG +1,5. MQ  = 1.35 . 1.5 + 1,5. 0,65 = 3 tf .m

Soit:

By  = 2,1 m

Bx  =  bxby  . By = 2535  . 2,1 = 0,714 . 2,1 ≈ 1,5m

eo =  360 = 5cm       → eo < By6  →  trapézoïdal

By6 =  2106 = 35

σm= N Bx . By  ( 1+ 3 .   eo By  ) = 60 1,5 .2,1  ( 1 + 3 . 0,05 2,1 ) = 20,4 ˃  20  ( non vérifié)

Soit :   By = 2,20m

Bx = 0,714 . 2,2 ≈ 1,60 m

σm = 60 1,6 .2,2  ( 1 + 3 .0,05 2,2 ) = 18,2 < 20 (vérifié)

dx ≥ By-by 4  = 220-35 4  = 46,25 →

dx=  46,5 cm

h = 52 cm

dy = h -  d'y = 52 – 4,5 = 47,5cm < Bx -  bx = 135 (vérifié)

- Ferraillage:

eo = 5 <   By24 =  220 =24 = 9,16 → méthode des bielles avec charge Q.

Q = N ( 1 + 3  eoBy) = 60 (1+  3 .0,052,2) = 64,1 tf

11T10 = 8,63 cm²

Ax=   Q (Bx-  bx)8 .  dx . σs =  64,1 .103  ( 160-25)8 .46,5 .  3480 =6,68

Soit :

10T12 = 11,31 cm²

Ay=   Q (By-  by)8 .  dy . σs =  64,1 .103  ( 220-35)8 .47,5 .  3480 =8,96

Soit :

3)E.L.S :

N = 30 +13= 43 tf

M = 1,5 +0,65 = 2,15 tf .m

eo = 5

by6  = 2206  = 36,6    → eo < By6  → trapézoïdal

σm = 431,6 .2,2  ( 1 + 3 .0,052,2  ) = 13,05 <  20 ( vérifié)

Ferraillage:

eo = 5 <   22024 =  9,16 → méthode des bielles avec charge Q.

Q = 43 ( 1 +   3.0,052,2) = 45,93  tf

Ax=    45,93 .103  ( 160-25)8 .46,5 .  2400 = 6,94 < 8,63 (vérifié)

Ay=    45,93 .103  ( 220-35)8 .47,5 .  2400 = 9,31 < 11,31 (vérifié)

e = 15cm

e ≥ 6  Ø + 6 = 6. 1,2 + 6 = 13,2

Soit :                         ; c =  d'y - Øy/2 = 4,5 – 0,6 = 3,9cm >3cm

Exercice 2 :

Soit une semelle isolée rectangulaire ; on donne :

NG = 26 tf  	 MG = 5,55tf.m

NQ = 10 tf       MQ = 3 tf.m

Poteau : 35 x 45 =  bx .  by ; d′x = 5,5 cm ; d′y = 4,5 cm

Acier  Fe E 400 : fissuration préjudiciable ;

σsol = 25tf/m²

1)Dimensions:

E.L.U :

N = 1,35 . 26 + 1,5 . 10 = 50,1tf

M = 1,35 . 5,55 + 1,5.3  ≈ 12 tf .m

By = 1,8 m

Bx =    bx by .  By=  3545 .1,8=0,777 .1,8 ≈ 1,4m

eo  =   MN =  1250,1 = 0,2395 = 23,95cm → diagramme  trapézoïdal

By6 = 1806  = 30

σm=   50,11,8 .1,4 . ( 1 +  3.0,23951,8 ) = 27,81 >  σsol = 25 tf/m² ( non vérifié)

soit:     By = 1,9

Bx = 0,777 . 1,9 ≈ 1,5 m

eo = 23,95 <  1906 → diagramme trapézoïdal

σm =    50,11,9 .1,5  ( 1 +  3.0,23951,9  ) = 24,22 < 25  (vérifié)

dx ≥  190-454  = 36,25 →      dx = 39,5

h = 45

dy = h -  d'y = 45 – 4,5 = 40,5 <   Bx -  bx =  115 (vérifié)

2)Ferraillage:

eo = 23,95 >    By24  =  19024 = 7,916 cm

- Sens y :

Dans ce sens ( Ay) sera déterminée par la  méthode  dite de «  console »

σ2=  N By .  Bx  (1+   6  .   eo   By )  =  50,11,9 .1,5  (1+   6  . 0,2395  1,9) =   30,87 tf/m²

σd=  N Bx .  By  (1+   4,2  .  eo .  by   (By)² )  =  50,11,5 .1,9  (1+   4,2 . 0,2395 .  0,45 1,9.1,9) = 19,78 tf/m²

Md =  Bx  (  By2  -  0,35  .   by)² (    σd +2.  σ2  6 )  =

=  1,5  ( 1,92  -  0,35 . 0,45)² (  19,78+  2.30,87 6) = 12,798 tf.m

Z =  78 .  dy =   78 . 40,5 = 35,437cm.

10 T12 =  11,31cm²

Ay =   Mdz .  σs   = 12,798 .10 535,437 .  3480   = 10,377cm²

Soit :

- Sens  x : Méthode des bielles  avec Q

Q= N   (1+   3 .  eo   By )  =  50,1  (1+   3  .  0,2395 1,9) ≈ 69,046 tf

Ax =  Q( Bx -  bx)8 .  dx .   σs  =   69,  046. 10 3 ( 150-35)8.39,5.3480    = 7,22

12 T10 =  9,42  cm²

Soit :

3)E.L.S:

N′ = 36tf

M = 8,55 tf .m

→ trapézoïdal

eo = MN  = 8,5536   =  0,2375  =  23,75cm

By6   =  1906  = 31,66

σm  = 361,9 .1,5   ( 1  + 3 . 0,23751,9  )  =  17,368 < 25  ( vérifié)

eo = 23,75 > By24  = 7,916 → Ay  par la méthode  de console.

σ2  =  361,5 .1,9   ( 1  +  6 . 0,23751,9  )  = 22,105  tf/m²

σd = 361,5 .1,9  ( 1 +  4,2 .0,2375.0,45(1,9 )² )  =  14,2 tf/m2

Md = 1,5 (  1,92  -  0,35 . 0,45)²  (14,2 +   2 . 22,1056)   = 9,17 tf.m

Z = 35,437

Ay = 9,17 .10 535,437 .  2400  =  10,78cm²  <  11,31   ( vérifié)

- Sens  x :

Q  = 36 (1 + 3 .  0,23751,9)   =  49,5  tf

e =  15  cm

Ax  =  49,5 . 103 ( 150-35)8 .  39,5 .2400 = 7,5 < 9,42 ( vérifié)

e  ≥  6  Ø + 6 = 6.1,2 + 6  =  13,2 →

L’enrobage : c =   d'y  -   Øy2   = 4,5 – 0,6 = 3,9 >  3cm