TD n°1 : Longueur d'usinage et Temps technologique de coupe

Exercice 1

Considérant le croquis d'usinage ci-contre,  l'opération

de tournage avec exécution de n = 2 passes très légères et

les données suivantes : L = 160 mm; l = 10 mm; d = 82 mm;

VC = 120 m/min; f = 0,2 mm/tr;

Déterminer :

- La longueur d'usinage Lusin ?

- Le temps technologique de coupe Tt c ?

Solution 1

a) Longueur d'usinage (sans la distance d'approche)

Lusin = L.(π d) = 160.(3,14.82mm) = 41196,8 mm = 41,1968 m

b)  Le temps technologique de coupe Tt c

Tt c = n.(L+l).π.d / 1000.a.VC = 2 (160 + 10). 3,14.82 / 1000.0,2.120

Tt c = 2.170.257,48 / 24000 = 87543,2 / 24000 = 3,64763 min