Département de Physique

L3-Physique fondamentale : S6                                                Matière : Physique du solide

A préparer à distance pendant la période de confinement juin-juillet 2020

Série de T.D. N°2:  Théorie de l’élasticité

Exo1:

Calculer la déformation élastique linéaire ε, ensuite l’allongement ∆l  d’un fil d’acier isotrope de forme cylindrique de longueur l0 et de diamètre d0 supportant en traction (tension pure) une masse M.

On donne:  l0=3m ,    d0=2.5mm  M=500kg et le module de Young de l'acier  E=210 GPa

Exo2:

Une barre en aluminium (Al ) homogène et isotrope de longueur l  et de section S=ab avec a=b (voir figure), lorsqu’elle est soumise à une  force longitudinale suivant ox, sa longueur l varie de ∆l , entraînant en même temps une variation ∆a=∆b de chacune des dimensions transversales.

- Ecrire les expressions des déformations εij en fonction des variations relatives des dimensions de la barre.

- Etablir les relations entre les déformations εij  et les contraintes σij en fonction des compliances  Sij  ensuite en fonction des modules d’élasticité Cij en utilisant les notations de Voigt.

- Donner les expressions du module de Young  E et du coefficient de Poisson ν en fonction des  Sij  puis en fonction des  Cij  et écrire E en fonction de ν.

On donne : E=F S   .l  ∆l    .  et      ν=-∆aa  .∆l  l    . =-(déformation transversale):εT (déformation longitudinale):εL

- La contrainte  FS  .entraîne une variation relative du volume ∆VV  .de la barre. A partir de l’expression F S   .=λ∆V V +2μ∆l  l    . , exprimer les coefficients de Lamé λ et μ en fonction de E et de ν.

- Si la variation du volume de la barre ∆V est causée par une pression hydrostatique ∆P, établir dans ce cas l’expression de la compressibilité β= 1 B   . en fonction de E et de ν, ensuite en fonction des  Cij , et enfin en fonction des coefficients de Lamé λ et μ..

Sachant que B est le module de compression donné par : B=-VdP dV

- Calculer les valeurs de E, ν, λ, μ et de la compressibilité β=1B  pour l’aluminium(Al ).

x

y

z

l

a

b

o

F

On donne  C11=1.07 1011Nm2  .et  C12=0.61 1011Nm2  .

Les deux exercices suivants 3 et 4 ont faits l’objet de l’examen de rattrapage du 19-06-2018

Exo. 3:

Questions de cours :     30min             05 points

i) Quelle est la signification d’un matériau linéaire et d’un matériau élastique ?

ii) Qu’est-ce qu’une anisotropie élastique? Dans quelle structure cristalline peut-on l’observer?

iii) Donner quatre caractéristiques principales des phonons par comparaison avec les photons. iv) Quelle est la différence principale entre le modèle d’Einstein et le modèle de Debye ? Faites    une brève comparaison avec les résultats expérimentaux.

Exo. 4:   Théorie de l’élasticité                                                          50min             08.5points

- Qu’elle est la structure cristalline qui correspond au tenseur des modules d’élasticité suivant? Quel est le nombre de Cij indépendants et quelle est la propriété physique qui se présente dans cette structure cristalline?

C11C12C12000C12C11C12000C12C12C11000000C44000000C44000000C44

- Ecrire les modules d’élasticité Cij en fonction des coefficients de Lamé λ et μ  et donner la signification physique de chaque module.

- Qu’est-ce qu’un module d’Young E et un coefficient de Poisson  ν ?

- Lorsque la déformation du matériau correspondant est due à une pression hydrostatique  -∆P , donner sa compressibilité  β =-1V dV dP   en fonction  des compliances Sij.