SOLUTIONS SERIE 1

PHYSIQUE 04

EX 1 :

Une certaine force est spécifiée par le vecteur F=60i-60j+30k    (N) . Calculer les angles entre F et les directions positives des axes x, y et z.

Fx = 60 N    ,     Fy = -60 N    ,   Fz  = 30 N

⟹                F=Fx2+Fy2+Fz2=602+(-602)+302=90 N

θx=arcos FxF= arcos 6090=48,2°

θy=arcos FyF= arcos -6090=131,8°

θz=arcos FzF= arcos 3090=70,5°

x

y

30°

F = 300 N

Fx

Fy

EX 2 :

Fx=300 cos 30°=300 √32=260 N

Fy=-300 sins 30°=-300 12=-150 N

F=260 i-150 j

EX 3 :

x

y

B(3,3)x

A(-2,1)

F = 1600 N

AB=(xB-xA) i-(yB-yA) j

AB=AB. nAB

nAB : vecteur unitaire le long de AB

Soit nAB=ABAB   avec  AB=√(xB-xA2+(yB-yA2)

Par ailleurs F=F. nAB     ;   nAB=5 i+2 j29

D’où  F=1600 5 i+2 j29

F=1486 i+594 j

EX 4 :

Méthode vectorielle :

OA=6 i+12 j+12 k                  OA =OA . n     avec           n= 6 i+12 j+12 k62+122+122

Par ailleurs :       F=F . n=36 .  6 i+12 j+12 k62+122+122=12 i+24 j+24 k

Fx=12 kN

Méthode par projection :

Projetons F sur le plan contenant l’axe x (Fxy). Ensuite projetons

A(6,12,12)

x

y

z

F = 36 kN

o

Fxy

Fx

Fy

A’

A’’

Cette dernière sur l’axe des x (Fx).

du triangle ∆ (A’OA’’) rectangle en A’’ on a :

OA'=(OA'')2+A'A''2= (6)2+122=6√5

Cosinus de l’angle A'OA'' est :

cosOA'A''= OA''OA'= 66√5=√55

Du triangle ∆ (OA’A) rectangle en A’ on a :

OA=(OA')2+A'A2= (6√5)2+122=18

Cosinus de l’angle A'OA est :

cosA'OA= OA'OA= 6√518=√53

Fx=Fxy .  cosA'OA''     avec   Fxy=F .  cosA'OA          ⟹   Fx=F .  cosA'OA'' cosA'OA

Soit      ⟹   Fx=36 . √55.√53=36 13=12 kN

Pour les étudiants :   trouvez de la même manière Fy et Fz

EX 5 :

F=F . n                    ;                n= 2 i  -  4 j  -  4k22+42+42

F=900 2 i  -  4 j  -  4k22+42+42        ,        F=  300 i  -  600 j  -  600k

Fx=300 N       ;          Fy=-600 N     ;        Fz=-600 N

Pour les étudiants : trouvez ces résultats en utilisant la méthode des projections

50 N

1

5

P

A

50 N

P

R

EX 6 :

Graphiquement

Pour que MA = 0 , il faut que la résultante des deux force 50 N et P

Passe par le point A.

MA(50)+ MA(P)=MA(R)=0

MAR=R .d

d bras de levier nul ⟹  MAR=0

Algébriquement

Les cosinus directeurs de la direction de la force P sont 1√26 et  5√26.

MA=50 . 2- 1√26 .  P .3- 5√26 .P.1=0

100=P 1√26+5√26        ⟹       P=100 266 =63,7 N

EX 7 :

T = 60 N

75 mm

150 mm

mm

C

P

ϴ

T = 60 N

k

MC=T . r1=60 .0,075= 4,5 N.m

Pour que le moment de T par rapport à P soit nul, il faut et il suffit que

la ligne d’action de T passe par le point P.

dance cas, du triangle Δ CkP rectangle en k on a :

cosθ= r1r2=0.0750,150= 12    ⟹   θ=60°

EX 8 :

A

B

15°

200 N

400 mm

x

y

200 mm

C

E

D

x

y

F=F cos 15° i + F sin 15° j

MA= Fx AD + Fy DB

MA= F cos 15° . AD+ F sin 15° .DB

MA= 200 cos 15° .  0,28 + 200 sin 15° .0,4

MA=74,8 N.m

- MA=F .AE

AE=AC .cos15°=  AD+CDcos15°

CB= 0,4cos15°      ⟹     CD=CBsin15°=0,4 sin15°cos15°

AE=0,28cos15°+0,4sin15°

MA=200 .  0,374=74,8 N.m

A

B

15°

200 N

400 mm

x

y

200 mm

C

E

D

x

y

Fx

Fy

le vecteur force est un vecteur glissant (glisse le long de

sa ligne d’action), donc on peut l’appliqué au point C.

MA= MA(Fx)+ MA(Fy)

MA(Fy)=0      ⟹   bras de levier nul

Fx=Fcos15° .AC

AC=AD+CD=0,28+0,4 tg 15° =0,28+0,1072=0,387 m

MA=200cos15°.  0,387=74,8 N.m

a

b

c

O

F

z

x

y

Fy = Fxy = F

Fy = Fyz = F

EX 9 :

Méthode des projections

Mx= -Fyz .c= -F .c

My= 0   ⟹  F // à Oy

Mz= Fxy .a= F .a

Mo= -F .c+F .a

Méthode vectorielle

Mo= r  ∧  F=a i +c k   ∧F j

Mo=F ( -c i+ a k )

EX 10:

x

y

z

O

F

A(2,2,-1)

B(-2,3,5)

F=F  nAB    avec    nAB= -4 i+ j +6  k -42+12+62    ;  soit   F=10 . -4 i+ j +6  k -42+12+62

F= -5,49 i +1,374 j +8,24 k

Mo= OA  ∧ F =2i+2j- k  ∧(-5,49 i +1,374 j +8,24 k )

=17,86 i- 10,99 j+13,72 k

Pour les étudiants :

Trouvez algébriquement les moments par rapport aux axes x, y et z

z

B(-2,3,5)

C(-2,3,-1)

O

y

x

F

Fz

D(-2,2,-1)

β

α

A(2,2,-1)

Fxyxxx

Fx	Fy

Fxy =F . cos α ;  Fx = Fxy . cos β ;   Fy = Fxy . sin β   Fz = F . sin α

Calcul des angles α et β

Cos β = AD/AC avec AC =√ AD2 +CD2	= √	 17

AD =4,   CD = 1 ↔  cos β = 4/√ 17   = 0,97,  sin β = DC/AC  = 1/√ 17    = 0,242

Cos α = AC/AB avec AB = √ AC2 + CB2	= √ 17 +62  = √ 53

Cos α = √ 17   / √ 53     = 0,566    sin α = BC/AB = 6 / √ 53    = 0,824

Fx = Fxy . cos β = F . cos α . cos β = 10 x 0,566 x 0,97 = 5,49N

Fy = Fxy . sin β = F . cos α . sin β =  10 x 0,566 x 0,242 = 1,369N

Fz = F . sin α = 10 x 0,824 = 8,24N

∑M/x = Fz.2 + Fy.1 = 8,24 . 2 + 1 . 1,369 = 17,85Nm

∑M/y = -Fz.2 + Fx.1 = -8,24 . 2 + 5,49 . 1 = -10,99Nm

∑M/z = Fy.2 + Fx.2 = 1,369 . 2 + 5,49 . 2 = 13,72Nm