SYSTEMES DE FORCES CONCOURANTES

FORCES CONCOURANTES COPLANAIRES

- Systèmes de trois forces

Exercice No 1:

L’extrémité supérieure A d’une barre homogène AB pesant 5 daN et longue de 2 m s’appuie sur un mur vertical lisse. Un filin BC est attaché à son extrémité inferieur B.

- Trouver la distance AC a laquelle il faut fixer le filin au mur pour que la barre soit en équilibre en formant un angle de 45oo avec la verticale.

- Trouver la tension du filin T et la réaction R du mur.

45o

x

B

D

A

C

- Systèmes de deux corps

Exercice No 2:

Deux cylindres homogènes lisses tangents sont placés entre deux plans inclinés lisses OA et OB ; l’un d’eux de centre C1 pèse 10 N, l’autre de centre C2 pèse 30 N.

Déterminer l’angle α que forme la droite C1C2 avec l’axe horizontal X1OX, les pressions N1 et N2 des cylindres sur les plans ainsi que la grandeur N de la pression reciproque des cylindres.

O

X

X1

α

30o

60o

A

C1

C2

y'

x'

y

x

20o

40o

10 KN

C

T

4 KN

8 KN

c) Système de n forces

Exercice No 3:

Déterminer les grandeurs des forces C et T qui, en memo temps que les trois forces représentées sur la figure, agissent au nœud d'un treillis de pont.

FORCESCONCOURANTES

z

y

30o

D

A

B

C

x

Q

DANS L’ESPACE

Exercice No 4:

Les barres AB, BC et BD sont articulées entre elles en B et aux points d'appuis A, C et D de telle façon que AB et BC forment un plan horizontal, tandis que BC et BD forme un plan vertical. En B, on suspend une charge Q de 330 daN.

Déterminer les réactions des barres sur la charnière B.

45o

z

45o

D

A

B

C

x

F

Exercice No 5:

Un montant AB et des supports BC et CD articulés entre eux au point B et aux points fixes C et D forment une ferme. Celle-ci est chargée en B par une force horizontale F = 100 N.

Déterminer  les efforts dans le montant et les supports (les poids de tous les éléments sont négligeables