Solution examen fiabilité des systèmes (septembre 2020)

Exo 1 : Une machine perce des tôles. La loi de durée de vie de cette machine est une loi exponentielle. La moyenne de durée de vie d’une telle machine annoncée par le constructeur est de 5 000 heures.

1)  Calculer λ

2)  Calculer la probabilité qu’il n’y ait pas de défaillance au cours des 2000 premières heures d’utilisation

3)  Sachant que la machine n’a connu aucune défaillance au cours des 2 000 premières heures d’utilisation, quelle est la probabilité que cette machine tombe en panne entre 2000<t≤6000H  d’utilisation ?

Solution exo 1(5 pt) :

1. calcul de λ

(0.5 pt) λ=1MTBF=15000=0.0002 def/H(0.5 pt)

2. La probabilité d’être fiable au cours des 2000 premières heures d’utilisation

(0.5 pt)P (t≤2000)=R (t≤2000)=e-λt=e-2×10-3×2×103=0.67=67%(1 pt)

3. la probabilité que la machine tombe en panne entre 2000<t≤6000H  d’utilisation

20006000P(t)=20006000Ft=1-R(t2-1-R(t1)=Rt1-Rt2(1.5 pt)=e-2×10-3×2×103-e-2×10-3×6×103=0.67-0.30=0.37=37% (1 pt)

Exo2 (15 pt)  : On a relevé la durée de vie de 6 roulements par le nombre de cycles avant rupture : 4x105, 1,3 x105, 9,8 x105, 2,7 x105, 6,6 x105, 5,2 x105. On suppose que cette durée de vie suit une loi de Weibull.

- En utilisant le papier weibull, déterminer les paramètres de la loi

- Déterminer la MTBF et la fiabilité associée

Les fabricants de roulements nomment L10 la durée de vie nominale qui correspond à un seuil de fiabilité de 0,90 tel que 90% des roulements atteignent t=L10.

- Déterminer graphiquement le TBF à L10. Le comparer à la MTBF. Conclure.

- Ecrire et tracer les équations de R(t), F(t), f(t) et λ(t)

Solution Exo 2

1.Evaluation des paramètres de la loi de Weibull

Pour N≤20     ⟹Fi=ni-0.3N+0.4(0.5 pt)

| ni | TBF [H] (1 pt) | F(i) (1 pt) | (1 pt)TBF sur échelle [H] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 130000 | 0.11 | 13 |
| 2 | 270000 | 0.26 | 28 |
| 3 | 40000 | 0.42 | 41 |
| 4 | 520000 | 0.58 | 53 |
| 5 | 660000 | 0.73 | 67 |
| 6 | 980000 | 0.89 | 100 |

Nous portons les coordonnées (Xi= TBF sur échelle ;et Yi=F(i)*100) sur le papier weibull

Nous obtenons un nuage de point aligné qui forme une droite D1et passe par l’axe a pour avoir la valeur de facteur d’échelle η=56(0.5 pt)

Il faut mettre la valeur de η en heure

100→98000H56      →ηH⇒ηH=98000×56100=548800H=5.488×105H (1 pt)

La valeur de η est une valeur toujours comprise ente [TBFmin ÷TBFmax]

La valeur De β=1.4 Et γ=0 « nuage de points forme une droite » (1 pt)

2. calcul de MTRB et R(t=MTBF)

MTBR=A× η+B (d’après le tableau pour β=1.4 (A=0.9114 et B= 0.66)

Donc MTBF=0.9114×548800+0.66=5001798= 5×105H (1 pt)

Rt=e-t-γηβ⇒Rt=MTBF=e-500000-05488001.4=0.42=42% (1 pt)

3. R(t=L10)=0.9 trouver L10= ? Et le comparer graphiquement avec MTBF

e-t-γηβ=0.9⇒t=η×[ln0.9]1β=1.1×105H (1 pt)

Conclusion : pour avoir une bonne fiabilité de ces roulements, il faut faire un entretien systématique  à t=L10 à ce moment R(t)=0.9 « au lieu de le faire à t=MTBF ou R(t)=0.42 (1 pt)

4. calculer et tracer f(t), R(t), F(t) et λ(t)

F(t)=1-e-t-γηβ (1 pt) avec dessin

R(t)= e-t-γηβ  (1 pt) avec dessin

*f(t)= βηt-γηβ-1×e-t-γηβ(1 pt) avec dessin

λt=βηt-γηβ-1(1 pt) avec dessin

Papier weibull (1 pt)